目   录

第一章 总则	2

第二章 村镇体系发展战略和目标	2

第三章 人口、城镇化与城镇规模	3

第四章 城镇产业发展规划	3

第五章 城镇村镇体系规划	4

第六章 集镇总体布局	6

第七章 集镇土地利用规划	6

第八章 集镇公共服务设施规划	7

第九章 集镇道路交通规划	8

第十章 集镇工程设施规划	8

第十一章 集镇绿地景观系统规划	9

第十二章 集镇环境保护与环境卫生规划	10

第十三章 综合防灾规划	11

第十四章 土地使用强度规划	11

第十五章 近期建设规划	12

第十六章 规划实施措施	12

第十七章 附则	13

# 总则

- 本规划根据《中华人民共和国城乡规划法》、建设部《村镇规划编制办法》、《镇规划标准》(GBJ50188－2007)及相关法律、法规，结合杨林乡近几年的社会经济发展的实际情况制订。

- 杨林乡总体规划一经批准，将成为指导杨林乡各项城市建设的法律文件。在城镇内进行各项建设活动的一切单位和个人，均应按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，执行本规划。

- 本规划的制订，遵循国家和湖南省颁布的各项有关规划原则、技术规范和标准规划。主要包括：

1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日起施行)

2、《城市规划编制办法》(建设部第146号令) 及《实施细则》

3、《镇规划标准》(GBJ50188－2007)

5、《村镇规划编制办法（试行）》建设部 建村（2000）36号

6、《湖南省村庄和集镇规划编制审批办法》湖南省建委（1998）334号

7、杨林乡新农村现场调查基础资料

8、国家、地方其他相关法律、法规及规范。

- 规划指导思想

1、规划建设小城镇，带动农村经济和社会发展，加速城市化进程。

2、尊重规律、循序渐进；因地制宜、科学规划；深化改革、创新机制；统筹兼顾、协调发展。

3、突出重点，以点带面，强调积聚性和发挥服务功能。

4、保护耕地，集约利用土地，保护生态环境，优化人居环境。

5、保护文物古迹及自然景观，形成风貌特色。

- 规划原则

1、城乡一体原则

2、效益原则

3、弹性原则

4、特色性原则

- 规划范围

本次规划分为二个层次，其地域空间范围如下：第一层次：杨林乡行政区域范围，为城镇镇村体系规划范围，包括25个行政村、一个林场，总面积85.49平方公里。第二层次：城镇规划区范围，是集镇总体规划中各项建设用地布局和建设用地平衡范围，北至杨林街，南至双龙冲，东至沈塘村，西至和平村，规划区面积为7.55平方公里，其中规划建设区面积为1.51平方公里。

规划期限:2012-2030年

其中近期：2012—2020年；   远期：2021—2030年。

- 本规划经审批后，杨林乡城镇范围内编制的专项规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划，均应符合本规划的要求。

- 因村镇发展需要对本规划进行局部调整，应由乡人民政府组织进行，并报乡人民代表大会和岳阳县人民政府备案；重大变更须经人民代表大会审查同意后报岳阳县人民政府审批。

- 本规划解释权归岳阳县规划局。

# 村镇体系发展战略和目标

- 发展战略

- 社会发展战略

坚持科教兴乡和可持续发展的原则， 建立完善的社会保障和社会服务体系，强化城镇内村镇之间、乡村之间的功能分工，提高对外开放水平，加强人居环境整治和建设，使城镇的社会治安、福利、保险、商业、服务业、医疗卫生、教育等各项事业都能得到健康发展。

- 产业发展战略

农业发展战略：依托现有的万亩优质商品粮基地、万亩马铃薯基地、万亩油茶林基地和万亩花卉苗木基地等现代农业基地，努力发展经济林、用材林，同时深化特种养殖基地的建设。提高其产品的产量与质量，促进产业化、规模化、与高效化，进一步调整和优化产业结构。促进整个城镇经济的发展，提高农民生活水平。

工业发展战略：积极培育主导产业和骨干企业，依托杨林乡优良的农业资源，大力发展农副产品加工工业。把新型建筑建材业、加工制造业等企业规模进一步做大做强。同时拓宽行业面，发展农产品深加工、精加工，积极开辟新的第三产业市场，以新兴的市场拉动相应加工工业的发展，实现工贸一体化。

第三产业发展战略：依依托林生艺苑、兰泽烈士墓，挖掘杨林乡独特的山水、人文资源，充分发挥其“三田一洞”出入要塞的作用，大力发展“农家乐”“林家乐”等为主的休闲生态旅游产业，并积极进行城镇土地开发，逐步发展房地产业、商贸流通等新兴产业。使之成为推动杨林乡经济发展的一支重要新生力量。

空间发展战略

杨林乡未来城镇空间发展，应立足自身的资源禀赋，抓住周边城镇发展的契机，通过加强中心集镇建设增强自身发展能力，带动整个城镇的发展。向南往张谷英方向发展生态旅游产业，东部以农林用地与自然生态景观用地为主，注重对自然资源与生态环境及耕地的保护。严格控制随意的建设扩张行为。

- 发展目标

- 经济增长目标

立足实际，认真落实统筹城乡发展战略，加强农村社会各项事业建设，加速工业优化调整、发展第三产业、大力发展生态农业。加工工业和休闲旅游业为主导的具有地方特色的经济体系。确定近期目标为全乡国民生产总值达到68984.7万元，实现国民生产总值年均增长12%；农民人均纯收入15886.1元，固定资产投资89390.7万元。远期目标为全乡国民生产总值达到464094万元，实现国民生产总值年均增长10%。

- 社会发展目标

大力加强城镇化、基础设施和生态环境建设，将杨林乡建设成为经济繁荣、环境优美、社会文明、生活富裕的现代城镇。

人民生活水平：至2030年城市居民人均可支配收入年均递增6%，农民人均纯收入年均递增5%，社会消费品零售总额年均递增8%。

基础设施：至2030年，城乡自来水普及率达到30%，乡村道路硬化率达到70%，燃气及沼气普及率达50%。

社会服务体系：至2030年，杨林乡每万人商业服务网点达到100个，每万人拥有医生数达到30人。
      科技文化发展：至2030年，科技进步对经济增长的贡献率达到50%，高科技产业产值占全镇工业产值的比重力争达到30%，科技成果推广应用率达到70%，全镇专业技术人员总数占总人口的比例达到3％，城镇普及高中阶段教育。全镇大学生占适龄人口比重15%以上。

- 环境治理目标

近期目标（2012～2020年）：地表水环境质量稳定达到GB3838－2002规定的Ⅲ类水体水质标准，空气环境质量达到GB3059－1996规定的二级标准，声环境基本达到《区域环境噪声标准适用区域划分》规定的二类标准，城镇垃圾无害化处置率达到30%，城镇和乡村环境得到全面改善。

远期目标（2016～2020年）：地面水水质全面保持或优于GB3838－2002中Ⅲ类标准，大气环境质量优于国家二级标准。实现城镇污水处理率高于80%，城镇垃圾无害化处置率达100%，实现20%的垃圾综合利用，农业固体废弃物全面综合利用。

# 人口、城镇化与城镇规模

- 人口预测

城镇人口：2020年杨林乡城镇规划总人口为3.8万人，

2030年杨林乡城镇规划总人口数为4.4万人；

集镇人口：近期2020年集镇人口为9000人，远期2030年城镇人口为16000人。

城镇化水平

杨林乡城镇化水平低预测值近期2020年取26.5%，远期2030年取42.5%；

集镇规模

近期2020年，人口规模为9000人；人均建设用地96m2/人，建设用地规模为86.4公顷

远期2030年，人口规模为16000人；人均建设用地94.5m2/人，建设用地规模为151.15公顷。

# 城镇产业发展规划

- 产业发展规划

1、第一产业

保持杨林乡的种植、养殖业的传统优势，提高产品质量，发展特色养殖和休闲观光农业，促进旅游产业发展。

2、第二产业

以杨林乡丰富的农副产品为依托，重点发展农副产品加工工业，同时配套第一产业、第三产业发展旅游商品生产等工业。通过合理规划布局，稳步提高第二产业。

3、第三产业

在发展工业的同时，利用当地的交通区位优势，大力发展现代物流业；立足资源优势，

利用林生艺苑、兰泽烈士墓及铜鼓山抗日古战场等旅游资源大力发展生态旅游和新产业观光旅游，发展多元化的生态观光休闲度假产品。

- 产业空间布局

根据资源特点及分布、建设现状与发展潜力等诸要素，形成”一心、两轴”型的产业布局结构。

1、一心两轴

一心：中心集镇；

两轴：荣公公路产业轴和羊城线产业轴。

表1  城镇产业布局规划一览表

| 产业项目 | 涉及村 （社区） | 主要产业 | 发展策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林生艺苑、兰泽烈士墓生态旅游区 | 兰泽村 | 生态旅游 | 形成农家乐、林家乐为主的休闲产业，发展假日旅游经济，使之成为新的经济增长点 |
| 现代农业示范区 | 沈塘村、四龙村 | 商品粮、花卉苗木 | 调整品种结构、建设特色农产品展示市场，提高生产效率，向高新技术农业转型 |
| 特种养殖基地 | 白水村、福冲村、西沅村、和平村 | 特种鸽子 | 利用技术和市场，形成优势产业。 |
| 中心集镇 服务区 | 城山村、和平村 | 商贸流通、 食品加工 | 整顿集镇环境，健全商品销售和服务体系，传统产业向高新产业转型。 |
| 加工工业区 | 兰田村、鲁丑村 | 农副产品加工业、林业加工业 | 利用已有品牌，振兴农发行产品加工，形成产业化，推动当地经济的发展 |

# 城镇村镇体系规划

- 村镇体系

规划村镇体系分为集镇、中心村、基层村三个等级。形成两集镇、两中心村、二十一个基层村的村镇体系格局。

表2  村镇体系职能结构规划一览表

| 村镇等级 | 职能类型 | 村镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 一级中心 | 综合型 | 中心集镇（城山、和平） |
| 二级中心 | 农耕型 | 沙陂、王安、西沅 |
| 三级中心 | 旅游型 | 白水、兰泽 |
|  | 工贸型 | 兰田、鲁丑 |
|  | 农耕型 | 龙潭、杨林、白泥、付潮、张坪、沙陂、红阳、四龙、崩山、立塘、王安、聚云、福冲、西沅、谷太、琴田、姑桥、马塝、沈塘 |

- 城镇社会化服务设施规划

- 教育机构

全乡中学二所、小学4所。具体情况如下

表3  杨林乡规划中小学一览表

| 学校名称 | 占地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 学生数 | 教职工人数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨林乡中心学校 | 30000 | 6591 | 900 | 43 | 原址扩建 |  |
| 城山小学 | 2800 | 1133 | 371 | 16 | 原址扩建 |  |
| 兰田中学 | 54000 | 4796 | 317 | 28 | 原址扩建 |  |
| 中心小学 | 15005 | 2747 | 563 | 30 | 原址扩建 |  |
| 杨林完小 | 17760 | 4867 | 578 | 31 |  | 原址扩建 |
| 王安小学 | 2640 | 900 | 106 | 9 |  | 原址扩建 |

- 文体科技设施

为丰富居民文化生活，全面提高城乡居民生活质量，文化方面规划在集集镇扩大文化站，在各个村的集中居民点设置文化活动点及图书室；科技方面设置农技站，每个中心村设置2～3个农技员；体育方面，重点发展群众性体育运动，提高各中、小学所属运动场馆的综合利用率。

- 医疗保健设施

规划对现有医院进行改造并适当扩大规模，按“镇级医院——卫生院（门诊所）”两级配置，新建急救中心、卫生防疫站等医疗卫生机构，加快设备改造步伐，提高服务水平。在每个村设医疗点和药店以方便居民生活，同时在全镇推广合理的农村合作医疗制度和完善社会医疗保险制度。

- 商业金融设施

村镇商业服务设施按集中与分散相结合的原则分布，在集中居民点设置各种商业服务和集贸设施。规划在荣公公路沿线，及城芭线交汇处形成新的集镇商业服务中心，在其中设立大型专业市场两个，分别为旅游产品综合开发市场和小商品与服装综合市场，以带动城镇的经济发展。

- 福利设施

镇内有敬老院一所，暂无老年人活动中心。 规划在集镇内结合敬老院设置养老院、福利院和老年人活动中心，为孤寡老人提供安度晚年的场所，同时加快推进福利事业社会化、产业化。

- 城镇基础设施规划

- 道路交通规划

根据交通规划的目标及村镇体系规模结构，职能结构和空间结构的要求，杨林乡在2030年将形成较发达的、完善的公路网系统，主要修建省道208线，并对道路两侧进行控制，严禁道路两个各100米进行建设。延伸羊城线，连接张谷英镇，乡道根据发展需要，适当提高道路等级、保证村村通路。

表4  杨林乡规划道路情况一览表

| 道路名称 | 起点 | 终点 | 长度 （m） | 人行道+车行道宽度 （m） | 道路性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S208 | 王安 | 马磅 | 6200 | 12 | 省道 |
| X108 | 向隆 | 兰田 | 10000 | 10 | 县道 |
| X037 | 和平 | 马塝 | 6000 | 9 | 县道 |
| X038 | 兰泽 | 谷太 | 5000 | 7 | 县道 |
| Y176 | 城山 | 张坪 | 6900 | 7 | 乡道 |
| Y193 | 城山 | 崩山 | 5900 | 6.5 | 乡道 |
| Y194 | 四龙 | 张坪 | 4800 | 6.5 | 乡道 |

- 给水规划

集镇用水由集镇水厂集中供应，散居村民用水主要以自备井水或河水为生产、生活用水水源，农田灌溉水源以河水、水塘蓄水为主。近期至2020年集镇人均用水量按250升/日计算，农村人均用水量按150升/日计算，总用水量为0.62万吨/日；远期至2020年集镇人均用水量按350升/日计算，农村人均用水量按200升/日计算，总用水量1.1万吨/日。

规划沿荣公公路铺设输水主干管，同时。沿集镇主、次干道铺设给水主、次干管、并逐步连成环状，使给水管网成为高效可靠的环状供水系统，规划沿城镇道路布置消火栓，消火栓间距不大于120米，并应尽量靠近路口布置。

- 排水规划

规划集集镇内的集中居民点采用雨污分流制，管道地下敷设。基层村居民点污水经污水管道收集并须采用化粪池、生活污水净化沼气池等方法进行预处理后，就近排放到农田灌溉区或自然水体。

污水用于农田灌溉，应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》的有关规定；各工矿企业污废水必须自行处理达到国家《污水综合排放标准》（GBJ8978-96）后，方可排放到排水系统。

- 电力规划

在杨林乡规划一个35KV变电站，作为杨林乡规划区电力网的枢纽和电源点，在杨林乡规划区内根据需要规划10KV配电室和10KV开闭所，组成杨林乡的电力网骨架，实行分区供电，保证供电安全性和稳定性。

电力线路敷设：35kV线路采用架空敷设,规划区内10kV线路原则上采用电缆沿道路西北侧埋地敷设，次要路段10kV线路沿道路西北侧架空敷设。

- 电信规划

在中心集集镇设置电信支局、电信模块局和邮政支局，在其他集镇设置电信模块局和邮政所，在各中心村设置邮政所。同时对现有电信、邮政所进行改造，电话线路采用电缆沿道路一侧埋地敷设。集集镇电信线路沿道路西北侧埋地敷设，城镇其他范围内则架空敷设。电信网逐步向综合业务数字网过渡，形成母局、模块局、接入网点组成的三级光缆网络体系。移动通信规划依据省、市统一规划。

- 城镇环卫规划

城市建设用地范围内的环卫设施卫生规划按城市标准设置。

规划杨林乡集镇居民生活垃圾的收集方式走向袋装化，适当集中后运往垃圾填埋场。在远期规划中实行垃圾收集，清运与处理系统化。

规划农村地区，对可降解、无污染的生活垃圾做堆肥处理，对有严重污染、不可降解的电池、塑料等予以收集处理，对无污染的建筑垃圾应定点填埋。在集中居民点内设立集中垃圾收集点，对垃圾实行统一收集、集中处理方式。沿路布置垃圾桶，主要道路每80米设一个，次要道路每100米设一个。结合人流较集中的公共场所布置公共厕所。

- 城镇生态环境保护规划

环境分区分为三个等级，分区范围和环境质量指标如下：

1、一级环境保护区：包括公园、绿地、文教用地和居住用地、环境质量标准达到大气1级，噪声昼控制在50dB，,夜控制在45dB。

2、二级环境保护区：包括办公机关、商业区、主要在商贸综合区、农村集镇等，环境质量指标做到大气2级，噪声昼控制在60dB，夜控制在50dB。

3、三级环境保护区：包括工贸园区，加强对工业企业的治理，使污染的程度达到最低。其生产废水需自行进行1级处理达到排放标准后，方可排入规划污水管道，不能就近排入水渠、池塘、农田中。噪声昼控制在65dB，夜控制在55dB。

- 城镇空间管制规划

1、禁止建设区：水资源保护区（饮用水源保护区、河湖水库及其周围防护区域）；基本农田。严禁沿道路两侧夹道建设，省道208线两侧各100米严禁进行建设。

2、限制建设区：一般控制区（山林绿化区、草地、未利用地等）。

3、适宜建设区：包括城镇建设发展区和集镇、中心村和基层村的建设规划用地。

- 城镇旅游规划

杨林乡旅游的总体开发，以集镇为游客主要集散中心，以交通网络为基础骨架，以重点旅游景区为节点，形成点、线、面有机结合，合理配置的旅游空间网络体系。

# 集镇总体布局

- 城镇性质与发展方向

杨林乡城镇性质为：全乡政治、经济、文化教育中心，以大力发展生态农业、商贸加工、旅游休闲等无污染工业的生态集镇。

发展方向：杨林乡集镇主要沿荣公公路南、北两个方向发展。

- 城镇总体布局

规划形成“一心两轴四组团”的紧凑规划结构。

“一心”是指以乡政府为中心的商业服务中心，主要布置商业金融、集贸设施和文化娱乐等用地。

“二轴”是指以新荣公路和规划主干路为中心的集镇发展轴，沿河道路为中心的生活景观轴。

“四组团”是指商贸中心区组团、行政中心组团、工业组团和居住组团。

# 集镇土地利用规划

- 用地布局

- 居住用地

规划居住用地为64.84公顷，占集镇建设用地的42.9%，人均居住用地40.5m2／人。

- 公共设施用地

规划公共设施用地为27.16公顷，占集镇建设用地的18%，人均公共设施用地17m2／人。其中，行政管理用地4.68公顷；教育机构用地4.23公顷；医疗保健用地1.05公顷；商业金融用地16.47公顷；集贸设施用地0.7公顷。

- 工业用地

规划工业用地为20.23公顷，占集镇建设用地的13.3%，人均工业用地12.6m2／人。

- 仓储用地

规划仓储用地面积为1.95公顷，占总建设用地面积的1.3%。

- 对外交通用地

规划对外交通用地为0.39公顷，占集镇建设用地的0.3%。

6、道路广场用地

规划道路广场用地18.98公顷，占集镇建设用地的12.5％。其中道路用地18.49公顷，广场用地0.49公顷。

7、工程设施用地

规划工程设施用地1.02公顷，占集镇建设用地的0.7％。其中公用工程用地1.02公顷，包括1个邮政所，一个电信分局2个加油站，1处瓶装液化石油气供应站。

8、绿地

规划绿地为15.08公顷，占集镇建设用地的10%，其中公共绿地12.17公顷，人均公共绿地7.6m2／人。防护绿地2.91公顷，主要为市政设施防护绿地和工业防护绿地。

9、水域和其它用地

规划水域和其它用地1.49公顷，其中水域1.49公顷。

土地利用规划规划至2030年，总用地151.17公顷，其中城镇建设用地149.66公顷。

表6  杨林乡集镇规划建设用地平衡表

| 序号 | 用地代码 | 用地名称 | 面积（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 64.84 | 42.9 |
|  | R1 | 一类居住用地 | 14.21 | 9.4 |
|  | R2 | 二类居住用地 | 50.63 | 33.5 |
| 2 | C | 公共设施用地 | 27.16 | 18.0 |
|  | C1 | 行政管理用地 | 4.68 | 3.1 |
|  | C2 | 教育机构用地 | 4.23 | 2.8 |
|  | C4 | 医疗保健用地 | 1.06 | 0.7 |
|  | C5 | 商业经融用地 | 16.47 | 10.9 |
|  | C6 | 集贸市场用地 | 0.71 | 0.5 |
| 3 | M | 工业用地 | 20.23 | 13.3 |
|  | M1 | 一类工业用地 | 16.21 | 10.7 |
|  | M4 | 农业服务设施用地 | 4.02 | 2.6 |
| 4 | W | 仓储用地 | 1.95 | 1.3 |
| 5 | T1 | 公共交通用地 | 0.39 | 0.3 |
| 6 | S | 道路广场用地 | 18.98 | 12.5 |
|  | S1 | 道路用地 | 18.49 | 12.2 |
|  | S2 | 广场用地 | 0.49 | 0.3 |
| 7 | U1 | 公用工程用地 | 1.02 | 0.7 |
| 8 | G | 绿地 | 15.08 | 10.0 |
|  | G1 | 公共绿地 | 12.17 | 8.1 |
|  | G2 | 防护绿地 | 2.91 | 1.9 |
| 9 | E1 | 水域 | 1.49 | 1.0 |
| 10 | 合计 |  | 151.15 | 100 |

表7  杨林乡集镇规划用地汇总表

| 序号 | 类别名称 | 面积（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总用地 | 151.15 | 100 |
| 二 | 城镇建设用地 | 149.66 | 99 |
| 三 | 水域和其他用地 | 1.49 | 1 |
| 其中 | 水域 | 1.49 | 1 |

# 集镇公共服务设施规划

- 行政管理设施规划

在原有基础上扩建行政管理用地，规划以杨林乡乡政府为中心，形成杨林乡的行政办公中心。

- 教育机构设施规划

- 教育机构用地主要是在原有基础上扩建现有中小学，使之配套设施更加完善。根据合理的服务半径，结合居住区用地布置幼儿园，方便幼儿上学。

- 医疗保健设施规划

规划保留原有的杨林乡卫生院，扩建其规模达千人床位1个。改善设施，提高医院的设施水平和医疗水平。各居住组团内按标准设置门诊所，作为配套公共设施，宣传初级卫生保健、防疫知识和方便居民就医。

- 商业金融设施规划

规划沿集镇主要干道荣公公路和规划主要道路布置商业金融用地，成为集镇主要的两条商业发展轴。同时在荣公公路与通往城芭线的交汇处规划部分商业金融用地，形成一个商业副中心。

- 集贸设施规划

规划将在城南路及护仓路旁各新建集贸市场一个，以满足居民日常生活需求。

表8  杨林乡集镇主要公共服务配套设施规划表

| 序号 | 名称 | 用地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨林乡乡政府 | 21937m2 |  |
| 2 | 杨林乡中心学校 | 34444m2 |  |
| 3 | 城山小学 | 10494m2 |  |
| 4 | 幼儿园1 |  | 与城山中学结合设置 |
| 5 | 幼儿园2 | 2166 m2 |  |
| 6 | 杨林乡中心医院 | 6608m2 |  |
| 7 | 杨林乡敬老院 | 6987m2 |  |
| 8 | 邮政所 | 1311 m2 |  |
| 9 | 电信分局 | 989m2 |  |
| 10 | 集贸市场 | 7061m2 |  |
| 11 | 社会停车场 | 4871m2 |  |
| 12 | 杨林气站 | 3967 m2 |  |
| 13 | 加油站 | 3896m2 |  |
| 14 | 长途客运站 | 3884 m2 |  |

# 集镇道路交通规划

- 对外交通规划

规划拓宽荣公公路，道路红线宽度为18米。

规划将汽车站搬至加油站对面，规划面积为0.39公顷，彻底解决营运汽车占道而停问题。

- 集镇道路分类及控制指标

道路采用规则式路网布局，道路分为三个等级，即：

主干道——规划道路红线宽度为24米和18米的主要道路，24米道路的道路断面形式2为5.0+7.0+7.0+5.0，18米道路的道路断面形式为4.5+4.5+4.5+4.5；

次干道——规划道路红线宽度为15米的次要道路，道路断面形式为3.5+4.0+4.0+3.5；

支路——进出街坊、居住小区和短距离交通的道路，规划道路红线宽度为10米，道路断面形式为1.5+7.0+1.5。

表9  杨林乡集镇规划道路一览表

| 道路名称 | 红线宽度（米） | 道路等级 | 道路长度（米） | 道路横断面（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨城路西 | 18 | 主干道 | 1653.6 | 4.5+9.0+4.5 |
| 杨城路东 | 16 | 主干道 | 1148.9 | 3.5+9.0+3.5 |
| 城兰路 | 24 | 主干道 | 757.7 | 5.0+14.0+5.0 |
| 护仓路 | 15 | 次干道 | 785.9 | 3.5+8.0+3.5 |
| 铜鼓山路 | 10 | 支路 | 1159.2 | 1.5+7.0+1.5 |
| 祖先路 | 10 | 支路 | 1590.6 | 1.5+7.0+1.5 |
| 爱莲路 | 10 | 支路 | 1699.6 | 1.5+7.0+1.5 |
| 富民路 | 10 | 支路 | 1915.9 | 1.5+7.0+1.5 |
| 支路一 | 10 | 支路 | 456.2 | 1.5+7.0+1.5 |
| 支路二 | 10 | 支路 | 503.0 | 1.5+7.0+1.5 |
| 支路三 | 10 | 支路 | 663.7 | 1.5+7.0+1.5 |
| 支路四 | 10 | 支路 | 393.0 | 1.5+7.0+1.5 |
| 支路五 | 10 | 支路 | 310.3 | 1.5+7.0+1.5 |
| 支路六 | 10 | 支路 | 306.9 | 1.5+7.0+1.5 |
| 双龙路 | 10 | 支路 | 846.5 | 1.5+7.0+1.5 |
| 支路七 | 10 | 支路 | 901.1 | 1.5+7.0+1.5 |
| 支路八 | 10 | 支路 | 272.1 | 1.5+7.0+1.5 |
| 合计 |  |  | 15364.2 |  |

各级道路的红线宽度内用地建设中不得侵占作为其它用途，在建设区内部道路系统，交叉口基本为平面交叉口。建筑退后红线控制范围见下表：

表10  规划道路建筑退后红线控制范围表

| 名 称 | 红线宽度（米） | 建筑退后红线（米） |
| --- | --- | --- |
| 主干道 | 24 | 6-8 |
| 次干道 | 15 | 5-6 |
| 支 路 | 10 | 5 |

- 社会停车场规划

规范范围内布置了两个社会停车场，一个位于行政办公用地旁，另一个位于绿化休闲广场边，以方便人流和车流的疏散。各主要公共场所建筑配置相应规模的停车场。方便人民使用。具体配置指标见下表：

表11  公共建筑配置停车场车位规划指标表

| 序号 | 类别 | 单位 | 机动车位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招待所 | 车位/客房 | 0.05-1.2 |  |
| 2 | 综合办公楼 | 车位/每100m2建筑面积 | 0.01-0.02 |  |
| 3 | 商业场所 | 车位/每100m2商业面积 | 0.10-0.20 |  |
| 4 | 医院 | 车位/每100m2建筑面积 | 0.20 |  |
| 5 | 汽车站 | 车位/高峰时乘客 | 1-2 |  |
| 6 | 文娱场所 | 车位/每100座位 | 1.0 |  |

# 集镇工程设施规划

- 给水工程规划

1、给水量及水源

预测到规划期末规划区最大用水量为5650m3/d。杨林乡集镇水源由水厂统一供应。

2、给水管网规划

为保证供水安全可靠，给水管线采用加压或在集镇最高点建水塔，成环状布置，环网内侧布成小环，环网外侧采用树状布置，待发展用地开发后则连成环网。

在给水管网重要节点处设置阀门，将环状管网分成若干独立段，以方便维护和检修；管网高点处设置自动排气阀；管网最低点处设置排泥泄水阀。

按照保证5层供水水压考虑，要求市政给水管网供水压力能满足用户接管点处服务水头22m的要求。

按人口发展规划，在远期，引水干管要求达到一条DN400管道的供水能力。按照规划道路网进行配水管网布局，在市政主干道和次干道的慢车道或人行道上留出给水干管位置，并尽量避开污水干管。配水管网敷设到整个规划区，覆土深度由外部荷载，给水管强度及管线交叉情况确定，一般街道为0.8m～1.0m，人行道下0.6m～0.8m，管道材质选用给水承压铸铁管道。给水管网供水压力要求最低不小于0.1Mpa. 同时配水管网的敷设应结合城镇道路建设进度进行修建。

- 排水工程规划

1、排水体制

采用雨污分流的分流制排水系统。

2、雨水排水管渠布置

雨水管道沿道路中心布置，渠道沿道路两侧绿化带布置。雨水就近排入水体，并充分利用规划区内的洼地池塘和湖泊调节雨水径流，以减少暴雨径流。

3、污水量

按照给水量的80%，预测污水量为：：5650*80%=0.45万m3/d。

4、污水管网规划

规划在生活区内结合住宅建设，集中建化粪池、沼气池，生活污水经处级处理后排入污水管网。各工矿企业污废水必须自行预处理达到国家《污水排放城市下水道水质标准》（CJ18—86）中规定的水质标准后，方可排入市政下水道，最终进入市政污水处理厂处理。

- 电力规划

1、用电负荷预测

预测本规划区用电负荷为1.05万千瓦。

2、电源

杨林乡规划一个35KV变电站，作为杨林乡规划区电力网的枢纽点和电源点。在杨林乡规划区内根据需要规划10KV开闭所。集镇内10KV线路均采用架空线路沿道路北侧架设，道路及广场设置专用路灯变电所。

3、10KV线路敷设

集镇内10KV线路均采用架空线沿道路西北侧架设。道路及广场设置专用路灯变电所(10/0.4KV)。

- 电信规划

1、电话容量预测

预测集镇用户为7500门。

2、管线敷设

本次设计采用弱电共沟的方式，所有信息管道（包括电话、有线电视、宽带网、各企事业内部局域网等）沿规划区内主要道路东南侧埋地敷设，市政道路管线连接成环。管材采用硬质PVC110管，电缆井采用电信局标准的电缆手孔井。

# 集镇绿地景观系统规划

- 绿地系统规划目标

充分利用现有的自然条件，自然山体、农田、水体绿化、道路绿化、广场绿化相结合，建立整体协调的绿地系统。

点线面相结合，构成多层次多功能的绿化系统。

- 绿地系统规划布局

1、公园绿地

规划在西北部和南部居住组团内依托自然山体各布置公园一处。

2、居住区绿地

在居住区内规划集中绿地，种植花卉、草坪及景观苗木，配以花坛，建筑小品，塑造良好的绿地环境，使其成为城镇居民重要的休闲、娱乐场所。规划居住区绿地率不低于35%。

3、广场绿化

广场绿地以对景花坛及景观草坪为主，即美化了广场环境，又提高了集镇的绿化率。

4、道路绿带

在规划道路两旁栽植行道树，即体现了道路绿地景观特色，又合理组织了车流人流。

5、专用绿地

厂矿区绿化：根据工厂的不同性质和污染的不同类型，选择吸附性强，抗污染性强的具有净化空气能力的树种进行绿化布置，绿地率达到30%以上。

机关、学校绿化：机关、学校绿化适当布置观赏性强的花卉和高大乔木，修建主景突出的花坛、花带、林荫道、绿地等，绿地率达到35%以上。

医院绿化：尽量多植一些杀菌力强且有观赏价值的花草树木，并开辟出专门的休息绿地，绿地率达到35%以上。

6、防护绿地

指道路防护绿化、工业生产防护带和河流水域的防护绿带。

- 景观系统规划

规划形成“一心一区三轴三节点”的景观结构系统。

“一心”即集镇中心的核心景观区，是城镇形象的窗口和集中展示区。它集商业金融，文化娱乐、绿化休闲于一体，通过建筑群体空间的有机组织和精心塑造，人性化的尺度处理，结合绿地、广场布置，创造优美、热闹、繁荣的中心区景观，展示现代小城镇风貌。

“一区”即西北部的自然生态区，为北部的生活居住组团和南部工业组团的天然生态绿化隔离带，该区域用地主要为山林用地。

“三轴”指一横二纵两景观主轴线。荣公公路和两条纵向景观轴线将集镇各功能组团及周边自然景观联系起来，形成自然景观和集镇景观相呼应，融合的景观空间。

“三节点”通过精心设计，融入自然山水，配以适宜的景观林木和建筑小品，形成集镇的绿化与景观节点。

# 集镇环境保护与环境卫生规划

- 大气环境保护规划

规划严禁引进有污染工业企业，确保集镇的空气质量，工业废气排放要经过处理后方可排出。集镇空气质量近远期保持二级标准。改变居民燃料结构，至2030年居民燃料气化率达100%以上。集镇街道两旁及山林地加强绿化，提高区域绿化覆盖率。

- 水环境保护规划

保护集镇水渠、水塘等水体，严禁直接向其排入未经处理的污水。

完善城镇排水系统，采用雨污分流排水体制。

工业用水应提高生产技术，改进工艺流程，提高水的重复利用率。严格控制水污染严重的工业，工业废水必须达到国家排放标准后方可排入城镇下水管道。

加强农业生态环境保护，合理利用粪便和垃圾，发展沼气能源，并控制农药、化肥等对水环境的污染，推广高效低毒农药，大力发展生态农业和生物防治工程。

- 声环境保护规划

Ⅰ类标准区：集镇内居住、文教、行政办公为主的区域，主要指各居住组团、学校、乡政府等。环境噪声不超过昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

Ⅱ类标准区：城镇中心区及居住商业混杂区。环境噪声不超过昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

Ⅲ类标准区：主要是南部的工业组团。噪声标准不超过昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

Ⅳ类标准区：荣公公路的两侧区域。噪声标准不超过昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

规划到2030年，杨林乡集城镇环境噪声控制区的覆盖率大于60%。集镇过境交通道路噪声平均值控制在68分贝以下。

- 固体废弃物处理规划

加强对工业固体废弃物的利用，综合利用后的残余废渣要进行卫生填埋。

控制生活垃圾的产生量，推广使用液化气和管道天然气。

生活垃圾要定时清运填埋，并进行垃圾资源化、无害化处理，卫生填埋。

加强居民卫生宣传，生产垃圾丢弃要远离水源并要集中运输，注意要不污染地下水和地面水。

规划至2030年固体废弃物综合处理率达到90%，综合利用率达到50%。

- 环境卫生规划

1、废弃物总量预测

生活垃圾排放量根据人口预测，规划人均生活垃圾日产量近期按1.0千克/人·日，远期按1.2千克/人·日计算，近期为0.7吨/日，远期为1.92吨/日。

2、垃圾收集

垃圾处理达到日产日清。

在居民区内增设垃圾箱、垃圾房等设施，近期采用定点、袋装的收集方式，居住区服务半径为70—100米/只。远期取消垃圾箱、桶，在居住区内设置分类、袋装的垃圾容器间。

在商业街道、公共场所和主要街道按建设部颁发的标准设置果壳箱，制止垃圾随意丢放的现象。

3、垃圾转运及处理

规划于集镇南部交通便利处设垃圾填埋场1处，定时处理垃圾。

4、公厕的设置

公共厕所的相间距离和服务半径根据地段和人口而定，中心区街道间距为300-500米，一般街道间距不大于800米，新建居民区以300-500米为服务半径，建筑面积约50平方米/个。

# 综合防灾规划

- 消防规划

1、消防通道

在老城集镇结合旧区改造开辟消防通道，一定要保证留出不小于4米宽，净高不小于4米的消防通道。改建道路按国家有关规定设置，尽头路应留15×15m的回车场。

2、消防供水

消防用水由城镇给水管网统一供给，给水规划应保证充足的消防用水。同时充分利用现有水渠和水塘作为消防水源及备用水源。

3、设施布置

结合集镇给水管网的建设布置地上式消火栓，新建道路其间距不得大于120米，在交叉口、防火重点单位、中心区增设消火栓。

- 抗旱排渍规划

1、根据“蓄排结合、综合治理”的原则，规划期内对区内河流和渠道进行清淤排障等渠道整治工作，保持渠道现有宽度，局部拓宽，定期疏浚，消除渠道障碍，防止淤塞，以保证渠道的通行能力，确保雨季期间安全行洪。

2、完善城镇排水系统，加强防洪设施维护与管理，确保洪水期排水通畅。

3、保护山体植被，加强绿化，避免水土流失，增强蓄水能力。

- 城镇抗震规划

1、对城镇供水、供电、燃气、通讯、医疗等生命线工程，按7度抗震烈度设防。

2、规划利用公园、绿地、广场、学校操场等空地作为避震疏散场所。

- 人防规划

1、对集镇供水、供电、交通枢纽、通信枢纽、桥梁等设施和重要的工矿企业、科研机构所在地，必须采取有效的防护措施，并制定应急抢险抢修方案。

2、城镇布局中应控制人口密度、建筑密度、容积率、道路宽度和广场、绿地等指标的确定与控制，应能保证紧急情况下人员与物资的疏散。

3、设置居民就近疏散空间和场地，利用公园、绿地、广场、体育场、停车场等开敞空间和其它人防工程地下设施。

4、建立城镇报警、通信系统，具备快速组建医疗救护系统、消防队伍、基础设施抢救队伍、食品储存、供应系统、指挥系统及交通疏散队伍的能力。

# 土地使用强度规划

- 土地使用强度直接影响到区域整体的环境和景观质量，规划主要从容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度等指标对规划区建设用地的土地使用强度进行控制。

容积率是指地块内的建筑面积与该项目规划使用土地面积(不包括红线范围内道路用地面积)之比。

建筑密度是地块建筑的基底面积与地块的用地面积之比，用百分比表示。

建筑高度指建筑距地面的绝对高度，按规划规定，≤12米为低层建筑，12-24米为多层建筑。

绿地率指地块内的绿地面积与总用地面积之比，规划控制指标内的绿地率均为下限值，是控制地块整体环境的重要指标。

- 主要控制指标

为确保发展区规划的顺利实施，依据国家、地方有关规划法规，确定发展区规划控制指标。

新建、扩建建筑工程项目的建筑密度、容积率等指标应根据批准的详细规划确定。在未编制详细规划前，应按本规划地块的土地使用和性质及有关指标确定，由规划行政主管部门核定。

住宅日照间距参照岳阳地区标准，按H(高度)：D(净高)=1：1.2控制，冬季日照时间保证三个小时左右。

# 近期建设规划

- 近期建设规划的年限和规模

近期建设年限为九年（2012—2020年），根据城镇发展规模预测，近期城镇人口规模达到9000人，人均城镇建设用地96平方米以内。新区建设与旧区改造并举，以综合服务中心区建设和旧城改造相互促动，在满足城市近期建设项目安排的同时，为城市的进一步发展打好基础，保持城市可持续发展。

- 近期建设指导思想和建设原则

1、指导思想

给城镇近期发展提供依据，使城镇在规划近期内形成合理的空间布局和发展态势，为规划远期目标的实现提供良好的基础和有效保障。

2、建设原则

新区建设必须以旧城区为依托，逐渐向外拓展，实行成组、成片开发。

先易后难，积极推进旧区改造，重点是居住环境的改善和配套设施服务水平的提高。

加强旧区环境治理，强化新区环境塑造，增加城镇绿化用地，改善城市环境。

加强道路改造与建设，提高道路网密度和道路通行能力。

- 近期建设规划措施：

1、以集镇中心建设为依托，建设居住组团和南部工业组团。

2、加快水、电设施建设，促进城镇人居环境改善。

3、对现状道路进行改造为主建设，促进集镇主网络的形成。重点是乡政府周边路网建设及规划主干路的改造。

4、建设汽车客运站场。

5、主要建设城镇中心的商贸、教育、文化设施。杨城路两侧商业配套及老集镇服务设施的改造和完善。

# 规划实施措施

- 进行多形式、多层次、大规模的城镇总体规划宣传工作，动员一切力量使全乡人民了解城镇总体规划的内容和城镇总体规划在各项城镇建设工作中的指导作用。从而增强人民的城镇规划意识，提高执行规划和有关法规的自觉性。鼓励公众参与规划实施与监督，动员全乡力量进行规划建设。

- 建立分工明确的规划管理机构，形成精干、高效、专业权威的规划管理班子。实行管理责任制，分工负责，具体到人。重视培养和引进城市规划管理人才，加强现代技术手段在规划管理领域中的运用，努力提高规划管理的现代化水平。

- 按照统一规划，合理布局，综合开发，配套建设的原则，以经济手段引导零星分散的建设进行综合开发。充分利用现有的优势，采用各种经济手段，吸引各方投资，拓宽筹资渠道，确保规划实施。

- 实行严格的建设审批制度，坚决制止乱占乱用现象。土地管理部门要按本规划调整用地功能与范围，严格划定集镇建设区和非村镇建设区，未经法定程序许可，任何单位与个人不得在非集镇建设用地上进行建设活动。

- 城镇总体规划经审查批准后，将成为指导城镇建设、管理以及城镇各专项规划、详细规划的法定依据。任何单位和个人都不得随意更改本规划。各有关部门或单位应严格履行法定规划管理程序，严肃规划执法，依法查处各种违法建设行为；切实落实本规划，将规划的相关内容纳入该社区的重要议事日程，逐步实行，保证规划的全面顺利实施。

# 附则

- 本规划由规划文本、规划图纸和附件三部分组成，规划文本与图纸具有同等法律效力。

- 本规划由岳阳县规划局负责解释，需要调整的，应按《中华人民共和国城乡规划法》有关规定进行。

- 本规划自批准之日起生效。