建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年处理5000吨一般工业固废（废耐火材料

和废保温材料）建设项目

建设单位（盖章）：岳阳耐晟再生资源利用有限公司

编制日期：            2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

岳阳耐晟再生资源利用有限公司年处理5000吨一般工业固废（废耐火材料和废保温材料）建设项目修改说明

| 序号 | 修改意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细化建设内容，核实依托工程及新建工程，核实原辅材料种类、性质及来源，明确原材料一般工业固废名称、代码、类别、物理性状并提出限制要求，补充原材料成份分析表，细化产品方案、产品质量标准 | 已对项目依托情况和新建情况进行细化说明 | P15-16 |
|  |  | 已明确原料种类、性质、来源、一般工业固废名称、代码、类别、物理性状等并提出限制要求，已补充原材料成份分析表 | P17-18 |
|  |  | 已细化产品方案和产品质量标准 | P16 |
| 2 | 核实物料平衡，核实废气的源强、项目废气的收集效率和处理效率，强化项目废气收集、处理措施的可行性、可靠性分析；核实无组织排放源强、处理措施及影响分析，补充废气非正常排放影响分析。 | 已核实物料平衡 | P18 |
|  |  | 已核实废气的源强、项目废气的收集效率和处理效率，强化项目废气收集、处理措施的可行性、可靠性分析，核实无组织排放源强、处理措施及影响分析，补充废气非正常排放影响分析 | P25-29 |
| 3 | 明确主要噪声设备所在的位置、噪声源强与各厂界的距离，细化降噪措施，补充厂界噪声达标分析结论 | 已核实噪声设备位置与厂界距离 | P33-34 |
|  |  | 已细化降噪措施，补充厂界噪声达标分析结论 | P34-35 |
| 4 | 完善环境管理要求和环境监测计划；核实环保投资，细化环境保护措施监督检查清单，核实建设项目污染物排放量汇总表，完善附件附图 | 已完善环境管理要求和环境监测计划；核实环保投资，细化环境保护措施监督检查清单 | P42-43 |
|  |  | 已核实建设项目污染物排放量汇总表，完善附件附图 | 附表、附件7 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	44

附表	45

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附图：附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境保护目标示意图

附图3：平面布置图

附图4：土地利用规划图

附图5：大气补充监测点位示意图

附件：附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：项目备案证明

附件4：厂房租赁合同

附件5：项目用地不动产权证

附件6：厂房原环评批复

附件7：原料检测报告

附件8：专家评审意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理5000吨一般工业固废（废耐火材料和废保温材料）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-430621-04-050956130 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周* | 联系方式 | 138****2826 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内一期2号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （113 度 9分 21.519 秒， 29 度 6 分46.356秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七—103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用—其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 530 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》； 审批机关：岳阳县人民政府； 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函[2020]141号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅； 审批文件名称及文号：《关于岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函[2021]40号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区产业发展规划》（2020-2030年），岳阳高新技术产业园区由主区和洪山洞片区组成，为“一园两区”。岳阳高新技术园区主区的三大优势主导产业为生物医药产业、机械制造产业、新材料产业。项目所在地位于园区主区中的机械制造产业区，本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重和不符合产业政策的建设项目。本项目与园区环境准入行业清单相符性如下。 表1-1 与园区环境准入行业清单相符性分析 片区; 类别; 行业; 项目情况. 环境准入行业正面清单; 推荐产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27医药制造业。 ②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34通用设备制造业；C35专用设备制造业；C367汽车零部件及配件制造；C38电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业。 ③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283生物基材料制造；C331结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63电信、广播电视和卫星传输服务，I65软件和信息技术服务业。 ②物流产业：G59装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外）; 项目不属于岳阳高新技术产业园环境准入行业正面清单. 主区; 禁止类; 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。 ③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②物流产业中禁止引入C594危险品仓储。; 项目不属于禁止类，不涉及禁止类工艺. 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。. 限制类; 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序等表面处理工艺的企业。; 项目不属于限制类，不涉及限制类工艺. 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。. 综上所述，项目不涉及园区禁止类、限制类的产业及工艺，为允许建设产业类型。 2、规划环境影响评价符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2021-2025)环境影响报告书》及其审查文件（湘环评[2021]40号）中相关要求，本项目与其符合性分析如下表1-2。 表1-2 本项目与湘环评〔2021〕40号符合性分析 序号; 园区规划及批复要求; 项目情况; 是否符合. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。; 本项目无生产废水外排，产生的废气经处理后能达标排放，项目与兰塘村安置区、惠民小区距离超过500m，对周边环境影响较小；不属于《长江经济带发展负面清单》；根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目。; 符合. 2; 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。; 项目处置一般工业固废（废耐火材料和废保温材料），虽然不是园区主导产业，但是项目的建设有利于保护环境，节约资源，且也可以处置园区现有耐火材料企业产生的一般工业固废，属于产业链配套和延伸，不属于园区环境准入清单中限制类和禁止类，项目无生产废水外排。; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准)之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m3/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目租用厂房已实行雨污分流。项目无生产废水产生及外排，生活污水依托厂房化粪池预处理后经园区管网收集进园区污水处理厂； 本项目产生的粉尘废气经布袋除尘后由一根26米高排气筒排放；生产中产生的各类一般固废收集暂存后均可得到有效处置，产生的危险废物暂存后交有资质单位处置。; 符合. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。; 本项目制定完善的监测计划，严格执行。; 符合. 综上，本项目建设符合湘环评〔2021〕40号的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目从事废耐火材料和保温材料的回收加工，其行业属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类中的N7723固体废物治理，经查对《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化 ”，所选用设备不属于目录中的限制类与淘汰类设备，综上所述，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于岳阳高新技术产业园区，处置一般工业固废（废耐火材料和废保温材料），虽然不是园区主导产业，但是项目的建设有利于保护环境，节约资源，且也可以处置园区现有耐火材料企业产生的一般工业固废，属于产业链配套和延伸，不属于园区环境准入清单中限制类和禁止类，项目用地属于工业用地，区域无自然保护区、风景名胜区、文物景观、水源地等环境敏感点。项目水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求，交通条件便利，区位优势明显。项目所在区域环境质量现状较好，无制约本项目发展的因素。项目产生的“三废”在采取了相应的环保措施后，排放的污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小。综上所述，本项目选址是合理的。 - 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目不在生态红线范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态绿心区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据项目所在区域岳阳县2022年基本污染物统计结果可知，项目周边环境空气中SO2、PM10、NO2、PM2.5年平均质量浓度、CO24h平均浓度第95百分位数、O3日最大8h平均浓度第90百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值；根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目纳污水体为Ⅲ类水功能区，项目区域地表水新墙河六合垸和八仙桥断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；本项目废气采取可行技术处理后达标排放，对区域空气影响很小，项目不产生生产废水，总体而言，项目环境影响不会对区域环境质量底线造成影响。 （3）资源利用上线 本项目采用较先进的技术装备，并注重节能减耗，资源能源利用率较高，从源头减少污染物产生。本项目用电由市政电网供给，用水由市政管网供给，不会突破区域资源利用上线。 - （4）生态环境准入清单 根据湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单，本项目为岳阳高新技术产业园区的核准范围，属于重点管控单元，管控单元编码为“ZH43062120002”。本项目与岳阳高新技术产业园区生态环境总体管控要求和生态环境准入清单符合性分析详见表1-3。 表1-3 湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析一览表 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性 分析. 空间布局约束; （1）集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 （2）禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 （3）园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。; 本项目无外排生产废水，不属于排水涉重金属及持久性有机物企业，项目所在区域已配套市政污水管网，废水纳入园区污水处理厂集中处理；项目不属于重型水污染企业也不属于三类工业企业；项目所在地位于园区东南部。; 符合. 污染物排放管控; （1）废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 （2）废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过 45 米的高架源，以及家具制造等 VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录。 （3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。; （1）本项目实行雨污分流，无生产废水排放，生活污水进园区管网后进入园区污水处理厂集中处置。雨水进园区雨水管网。 （2）本项目不涉及排气口高度超过45米的高架源，不属于家具制造等VOCs排放重点源建设项目。 （3）厂区拟设置固废暂存间及危险废物暂存间，符合管控要求。; 符合. 环境风险防控; （1）园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 厂区建立风险防控体系，拟建设危险废物暂存间，符合管控要求。; 符合. 4、项目与《湖南省长江经济带发展负面清单（试行）》的符合性 表1-4项目与湖南省长江经济带发展负面清单（试行）的相符性对照表 序号; 湖南省长江经济带发展负面清单（试行）; 项目情况; 规范 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。本项目不属于《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘査，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区，不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目所在地不属于风景名胜区内。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药;禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目所在地不属于饮用水水源一级保护区内。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目所在地不属于饮用水水源二级保护区内。; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目所在地不属于水产种质资源保护区。; 符合. 8; 禁止在国家湿地公园范围内开(围)垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。; 本项目所在地不属于国家湿地公园内。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目所在地不属于国家湿地公园范围内。; 符合. 10; 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区(以下筒称“岸线保护区”)应根据保护目标有针对性地进行管理，严格按照相关法律法规的规定，规划期内禁止建设可能影响保护目标实现的建设项目。按照相关规划在岸线保护区内必须实施的防洪护岸、河道治理、供水航道整治、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序。; 本项目所在地不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。; 符合. 11; 禁止在岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。; 本项目所在地不属于岸线保护区及岸线保留区内。; 符合. 12; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目所在地不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 13; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘査项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不属于生态保护红线和永久基本农田范围内。; 符合. 14; 国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目，以及省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路和深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁民生发展等建设项目，选址确实无法避开永久基本农田的，涉及农用地转用或征收土地的，必须经国务院批准。; 本项目所在地不属于国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目，以及省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路和深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁民生发展等建设项目。; 符合. 15; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，依法按有关程序报批。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 本项目所在地不属于生态保护红线范围内。; 符合. 16; 禁止在长江干支流(长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖)岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化エ、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目非化工项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 18; 新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目，禁止建设。; 本项目不属于乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等石化项目。; 符合. 19; 新建煤制烯烃、煤制对二甲苯(PX)等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的牒制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。; 本项目不属于煤制烯烃、煤制对二甲苯(PX)等煤化工项目。; 符合. 20; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 21; 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资;对淘汏类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制类及淘汰类项目。; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目.; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。; 符合. 23; 各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于产能严重过剩行业。; 符合. 24; 高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 目前我国耐火材料和保温材料的再生利用率还不高，以高比例的废耐火材料和保温材料可以制成优质的再生耐火和保温材料产品，并且这些产品的性能能够接近或达到原产品的水平，废耐火材料和保温材料是廉价的再生资源，其再生利用可实现资源循环，增加经济效益，形成良好的社会效益的同时产生环保效益。因此，在不久的将来以废耐火材料和废保温材料为原料生产的高附加值的优质再生产品会迅速发展，废耐火材料和废保温材料的再利用有广阔的市场前景，在此背景下，岳阳耐晟再生资源利用有限公司租赁湖南省岳阳市岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内一期2号厂房建设年处理5000吨一般工业固废（废耐火材料和废保温材料）建设项目。通过将废耐火材料和保温材料回收破碎后外售，拟年回收再生废旧耐火、保温材料5000吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七—103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用—其他”，应编制环境影响评价报告表。 项目占地面积为530m2，建筑面积为530m2，主要建设内容为原料区、生产区、成品区等，配套建设相应的环保设施和辅助设施。具体建设内容见下表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 序号; 类别; 名称; 工程内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 生产区; 占地面积100m2，位于厂房内西侧，用于保温材料和耐火材料再生生产; 在已建成厂房内建设. 2; 辅助工程; 办公区; 建筑面积67m2，位于厂房内东北侧. 3; 储运工程; 原料区; 占地面积45m2，位于厂房内西南侧，用于存放原料. 成品区; 建筑面积45m2，位于厂房内西北侧，用于存放成品. 杂物间; 建筑面积28m2，位于厂房内东南侧，用于存放工具杂物. 通道; 占地面积约221m2，位于厂房内中部，主要用于车辆进出. 4; 公用工程; 给水; 依托园区已有给水设施; 依托园区已有工程. 排水; 雨污分流制，雨水经位于阳光创新园北侧临工业大道雨水排口排入市政雨水管网，污水排入市政污水管网. 供电; 依托园区已有供电系统（独立专用变压器）. 5; 环保工程; 废水处理; 生活污水依托厂房已建化粪池处理进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂深度处理达标后外排. 废气处理; 破碎和球磨粉尘分别设集气罩收集后由管道引至一套布袋除尘处理后由一根26m排气筒高空排放; 新建. 噪声; 高噪声设备采取基础减振措施，厂房隔声; 新建. 固废处理; 一般固废暂存间位于厂房东南角建筑面积18m2，其中布袋粉尘收集回用于生产、废包装物和废铁收集后外售资源回收公司; 在已建厂房内建设. 危废暂存间位于厂房东南角建筑面积6m2，废机油及废机油桶于危废暂存库进行暂存，委托有资质单位处理. 生活垃圾设垃圾桶收集由环卫部门统一清运. 6; 依托工程; 建筑物; 厂房依托阳光创新园已建成厂房. 公用工程; 给排水、用电等公用工程依托阳光创新园已有工程. 环保工程; 生活污水依托园区化粪池处理. 2、产品方案 本项目产品主要为废耐火材料和保温材料经破碎和球磨的颗粒料或粉料，项目产品不依据来料种类分类，本项目对来料仅做初步加工，制成的颗粒料或粉料供给下游企业进一步加工成耐火砖等成品，因此本项目产品质量标准只依据最终产出物的粒径进行分类，根据粒径不同，主要产品生产方案见表2-2。 表2-2 本项目主要产品及规模一览表 编号; 名称; 单位; 年产能; 产品规格. 1; 粗颗粒料; t; 300; 粒径大于3mm. 2; 细颗粒料; t; 200; 粒径大于100目小于3mm. 3; 粉料; t; 4494; 粒径小于等于100目. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 工序. 1; 球磨机; QHXH-50; 台; 1; 球磨. 2; 颚式破碎机; PE250*400; 台; 1; 一级破碎. 3; 复合破碎机; PCL1250; 台; 1; 二级破碎. 4; 电磁给料机; GZ3F; 台; 3; 给料. 5; 提升机; HT315-12M; 台; 1; 提升. 6; 振动筛; 1540-2S; 台; 1; 筛分. 7; 自动除铁器; B400-1.5M; 台; 1; 除铁. 4、主要原辅材料和燃料 （1）原辅材料消耗情况 本项目生产中能耗为电，由市政供电，主要原辅材料见表2-4。 表2-4 主要原辅材料 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 主要成分; 来源. 1; 废耐火材料; t; 4000; 40; 铬刚玉、白刚玉、棕刚玉、锆刚玉、碳化硅、镁尖晶石等; 国内回收. 2; 废保温材料; t; 1000; 10; 珍珠岩、珠光砂等. （2）原辅材料性质 项目处理的废耐火材料和保温材料属于一般工业固废，根据《一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020）》项目处理的一般固废属于“其他废物”，代码为“900-999-99”，其物理性状主要为块状固体。本环评对项目原材料提出如下要求： ①项目原料涉及含铬原材料铬刚玉，其中铬以Cr2O3的形式（即三价铬）存在，不得回收含六价铬原材料； ②项目回收的保温材料不得含有石棉废物； ③项目所有回收料不得含危险废物。 （3）原辅材料成分分析 表2-5 原辅材料成分分析一览表 序号; 名称; 主要成分. 1; 铬刚玉A砖; Cr2O3为68%～85%，Al2O3约15%～30%. 2; 铬刚玉B转; Cr2O3为10%~15%，Al2O3为85～90%. 3; 铬刚玉C浇注料; Cr2O3小于10%，Al2O3大于90%. 4; 白刚玉; Al2O3大于99%. 5; 棕刚玉; Al2O395.00%-97.00%，含有少量的Fe，Si，Ti. 6; 锆刚玉; Al2O355.00%-72%，ZrO2 10%~35%，含有少量的Fe，Si，Ti. 7; 碳化硅; SiC 含量为72%-99.0%，游离C 0.5%，Fe 0.2%，游离SiO2 0.6%. 8; 镁尖晶石; MgO60%-75%、Al2O3含量约15%-25%. 9; 珍珠岩; Si2O3约70%，Al2O310%-20%，含有少量的Fe2O3和K2O和Na2O. 10; 珠光砂; Si2O3约60%， Al2O3约30%，含有少量的TiO2 、Fe2O3、 MnO、 MgO和 CaO. （4）物料平衡 表2-6项目物料平衡情况一览表 投入; 产出; 去向. 原料名称; 数量/t; 产出物名称; 数量/t; /. 废耐火材料; 4000; 粗颗粒; 300; 产品. 废保温材料; 1000; 细颗粒料; 200; 产品. 粉料; 4494; 产品. 废铁; 5; 资源回收公司回收. 粉尘; 1; 逸散到空气. 合计; 5000; /; 5000; /. 5、劳动定员及工作制度 本工程项目劳动定员人数为4人，项目内不设食堂和宿舍。工作制度为一班制，每天8小时，年生产300天。 6、公用工程 1）给水工程：本项目厂房地面主要采用干扫方式，生产过程无其他用水。用水主要为员工生活用水。项目劳动定员4人，食宿均不在厂房，用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）用水定额指标：办公楼通用值38m3/人a计算，则生活用水量为152m3/a。 2）排水工程：园区排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水收集系统排入市政雨水管网；本项目不产生生产废水，废水主要为员工生活污水。排放量均按用水量80%计算，则生活污水排放量为121.6m3/a。生活污水依托化粪池处理后排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河。 3）供电系统：依托园区已有供电设施，年用电量约为27万kw/h。 7、平面布置 本项目生产工艺简单，生产设备数量少，平面布局主要分东西区域，西面为生产区，中间为通道，东面为储存区和办公区。一间一般固废暂存间和一间危废暂存间设置于厂房内东南角区域，一套布袋除尘废气处理设置和一根排气筒紧邻生产区在厂房外西面设置。项目生产区与办公区分离，物流与人流分离，各种设施根据不同功能进行分区和组合，基本保证了布局顺畅紧凑，各功能分区明确，间距合理，同时最大限度地节省占地、减少物料输送流程。总体来说，项目在各功能及设备的布局合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目在现有标准空置厂房进行建设生产，不进行土建施工，本项目施工期主要工作内容为设备安装调试。 2、营运期 工艺流程图如下： 图2-1 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 项目所用原料为各类废旧耐火材料/保温材料，均为外购，暂存于原料库内。经过颚式破碎机(一级破碎)后的物料通过密闭提升机输送至复合破碎机进行二次破碎，二次破碎后的物料通过自动除铁器除铁后再均匀输送到球磨机球磨后再输送至振动筛内进行筛分，振动筛为三层筛，经筛分后得到粒径分别为0~100目、100目~3mm、3mm以上三种颗粒料产品。 表2-7 项目产排污节点一览表 污染物类型; 污染源及编号; 产污环节; 主要污染物; 排放方式. 废气; 一级破碎废气G1; 一级破碎工序; 颗粒物; 有组织. 二级破碎废气G2; 二级破碎工序; 颗粒物; 有组织. 球磨废气G3; 球磨工序; 颗粒物; 有组织. 筛分废气G4; 筛分工序; 颗粒物; 有组织. 皮带输送废气G5; 皮带输送过程（各设备间物料传递）; 颗粒物; 无组织. 卸料废气G6; 原材料装卸; 颗粒物; 无组织. 废水; 生活废水W1; 员工生活过程; 氨氮、COD、SS、BOD5; 间接排放. 固废; 除铁固废S1; 除铁工序; 废铁; 妥善处置. 设备维护固废S2; 机械设备维护过程; 废机油和废机油桶; 妥善处置. 废气处理固废S3; 废气处理过程; 收集的粉尘; 妥善处置. 原料包装固废S4; 原料包装物; 废包装物; 妥善处置. 生活固废S5; 员工生活过程; 生活垃圾; 妥善处置. 噪声; 生产设备噪声; 各工序; 设备噪声; 连续排放. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场勘察，租用厂房为空厂房，无原有污染情况。租用标准厂房现由湖南阳光创新置业有限公司进行运营和日常管理，标准厂房于2016年4月25日取得环境影响登记表的审查意见，文号为“岳县环评批（2016）19号”。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）达标区判定 项目位于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。为了解建设项目所在地的大气环境状况，本评价收集了2022年度岳阳县环境质量中污染物浓度数据。详见下表3-1。 表3-1 2022年度岳阳县环境空气监测结果统计以及达标情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 50.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 94.2; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 26.0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 156; 160; 88.6; 达标. 由上表可知，本项目所在地区评价指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值。六项污染物全部达标，故本项目所在区域为达标区。 （2）补充监测 本项目的特征因子颗粒物，特征因子环境质量现状以TSP开展评价，引用《湖南圣诺运动用品有限公司岳阳县耐磨超轻运动用品生产项目（一期）环境影响报告表》中2021年11月14~16日的1个监测点位的现状监测数据，该监测点位于本项目西北面1.8km处，具体监测情况如下。 表3-2 监测结果 检测项目; 采样时间; 检测结果; 单位; 标准值. TSP; 2021.11.14; 0.278; mg/m3; 0.3. 2021.11.15; 0.241. 2021.11.16; 0.259. 根据监测结果，TSP的监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表3环境空气污染物其他项目浓度限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为新墙河，本评价收集了2022年新墙河常规监测断面新墙河六合垸和八仙桥断面的地表水分析数据，具体见下表： - 表3-3 2022年新墙河水环境质量监测结果一览表 监测断面; 监测因子; 单位; 年均值; (GB3838-2002）Ⅲ类标准. 新墙河六合垸断面（Ⅲ类水体）; pH; 无量纲; 7.43; 6-9. 溶解氧; mg/L; 8.35; ≧5. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.60; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 14.50; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.41; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.44; ≤1. 总磷; mg/L; 0.096; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.05L; ≤0.2. 新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体）; pH; mg/L; 7; 6-9. 溶解氧; mg/L; 7.6; ≧5. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.1; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 13.4; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 1.5; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.39; ≤1. 总磷; mg/L; 0.091; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.02; ≤0.2. 根据以上统计结果，新墙河六合垸和八仙桥断面2022年度水质状况均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类或以上标准要求，项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。根据现场勘查可知，项目周边50米范围内无现存在及规划的声环境保护目标，无需开展声环境现状监测。 4、生态环境现状 项目位于岳阳高新技术产业园区，属于产业园区内项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查”相关要求，本项目不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 项目地面拟采取硬化防腐，不存在地下水和土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关要求，本项目不开展土壤和地下水现状监测和评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场勘察项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态敏感目标，厂界外50米范围内无声环境保护目标，本项目租用园区已建成厂房建设，不新增用地，无生态环境保护目标。500米范围内存在居名点大气保护目标，具体情况如下。 表3-4 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 老侯家居民; 113.159546; 29.111559; 居民; 18户，约56人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 东南; 140-500. 老侯家居民; 113.156542; 9.109199; 居民; 50户，约200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 南; 150-390. 何下屋居民; 113.152476; 29.110980; 居民; 42户，约168人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 西南; 350-500. 坐标X为经度，坐标Y为纬度。. |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废气 - 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和厂界无组织排放标准，排气筒高度为26m，排放速率按内插法计算。 表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染源; 污染物; 标准限量（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 排气筒（26m）; 颗粒物; 120; 16.16. 周界外浓度最高点; 颗粒物; 1.0; /. 2、废水 满足岳阳高新技术产业园污水处理厂的设计进水标准，进入园区污水管网，由管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，在岳阳高新技术产业园污水处理厂净化处理达《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入新墙河，排放标准见表3-6。 表3-6 废水各主要污染物排放限值 单位：mg/l，pH无量纲 标准; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 岳阳高新技术产业园污水处理厂进水标准; 6-9; ≤430; ≤120; ≤330; ≤38; ≤6.50; ≤48. (GB8978-1996)一级A; 6-9; /; ≤10; ≤10; /; /; /. （DB43T 1546-2018 ); /; ≤30; ≤1.5（3.0）; ≤0.3; ≤10. 备注：氨氮执行标准括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 3、噪声 运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准相应限值要求。见表3-7。 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物与危险固体废物在厂内贮存时，分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 依据《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》（湘政发〔2022〕16号）对COD、NH3-N、NOX、VOCs四项污染物实施总量控制；根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物实施排污权有偿使用和交易管理。 根据本项目污染物排放情况，项目无生产废水外排，废气污染物为颗粒物，颗粒物排放量为1.0614t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房，不进行土建施工。本项目施工期主要建设内容为安装设备，施工期污染主要是设备安装时产生的噪声。安装调试时产生的噪声随着施工期的结束而消退，本项目施工期环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境 （1）废气污染物产生情况 项目外购原料为块状，原料堆放区基本无粉尘产生；成品采用吨包包装后堆放，且成品转运较快，因此成品暂存和堆放也基本无粉尘产生，本环评不考虑原料和产品堆放产尘。项目大气污染物主要为生产过程中各工序产生的粉尘及皮带输送过程的粉尘、卸料粉尘，具体情况如下： 1）一级破碎粉尘 一级破碎工序粉尘产污系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查——其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中钙粉生产以石灰石为原料“破碎”颗粒物产污系数 1.13 千克/吨-产品计算，项目废耐火材料和保温材料颗粒料产品量为5000t/a，则一级破碎粉尘产尘量为5.65t/a。 2）二级破碎粉尘 二级破碎工序粉尘产污系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查——其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中钙粉生产以石灰石为原料“破碎”颗粒物产污系数 1.13 千克/吨-产品计算，项目废耐火材料和保温材料颗粒料产品量为5000t/a，则二级破碎粉尘产尘量为5.65t/a。 3）球磨粉尘 球磨工序粉尘产污系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查——其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中钙粉生产以石灰石为原料“粉磨”颗粒物产污系数 1.19 千克/吨-产品计算，项目废耐火材料和保温材料颗粒料产品量为5000t/a，则球磨粉尘产尘量为5.95t/a。 4）筛分粉尘 筛分工序粉尘产污系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查——其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中钙粉生产以石灰石为原料“筛分”颗粒物产污系数 1.13 千克/吨-产品计算，项目废耐火材料和保温材料颗粒料产品量为5000t/a，则筛分粉尘产尘量为5.65t/a。 5）皮带输送粉尘 项目采用封闭式皮带廊道，在落料过程产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）表18-1，皮带运输落料过程颗粒物产生量为0.001kg/t-物料，本项目输送物料为5000t/a，则皮带输送过程粉尘产生量为0.005t/a。 6）原材料卸料粉尘 项目原料进厂后堆放至厂房内原料区，卸料时会产生一定量的粉尘，本项目原材料区位于封闭式厂房内，同时项目来料以块状物料为主。本评价采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式进行估算， 公式为：Q=1t0.03u1.6⋅H1.23⋅e−0.28w 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u——平均风速m/s，项目装卸地点为厂房内，风速较小取值u=0.5m/s； H——物料落差m，根据对装载车的结构进行调查，H=1.5m； w——物料含水率%，项目物料含水量保持在4%~8%，本环评取6%； t——物料卸料时间，s/t，项目原材料满车卸料时间按20s/t计。 经计算项目原料装卸粉尘产生量为0.000748kg/s。项目使用年装卸物料共计5000t/a，卸料时间按20s/t计，则年卸料时间约为100000s。经计算项目原料卸料过程中粉尘产生量为0.0748t/a。 （2）废气处理设施 项目皮带输送为封闭廊道，产尘量很小，在车间内无组织排放大部分沉降到车间地面；原料区位于封闭式厂房内，原料装卸粉尘大部分在厂房内沉降到地面；破碎机、球磨机和振动筛为密闭设备，其产尘点为各设备入料口和出料口，在鄂式破碎机、复合破碎机、球磨机和振动筛入料口和出料口上方分别设置集气罩，设置8个集气罩，按照《环境工程设计手册》中的有关公式，计算各设备所需风量L。 L=3600(5X²+F)*Vx 其中：X—集气罩到污染源的距离，根据设备布置情况，本项目平均取值0.5m； F—集气罩口面积，按600mm*800mm设计，平均罩口面积约为0.48m2； Vx—控制风速（按最小值取0.3m/s） 经计算，各集气罩平均风量按1868.4m3/h设计，考虑一定风阻损失和漏风，废气系统风量设计为20000m3/h，末端除尘采用布袋除尘处理后由一根26m排气筒高空排放。 项目废气治理设施情况如下表4-1。 表4-1 废气污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 处理能力; 收集效率; 治理工艺; 去除效率; 是否可行技术. 1; 布袋除尘器; 20000m3/h; 60%; 袋式除尘; 99%; 是. 布袋除尘的原理：布袋除尘的过程分为两个阶段，首先是含尘气体通过清洁滤布，这时起捕尘作用的主要是纤维，清洁滤布由于孔隙率很大，故除尘率不高；其后，当捕集的粉尘量不断增加，一部分粉尘嵌入到滤料内部，一部分覆盖在表面上形成一层粉尘层，在这一阶段中，含尘气体的过滤主要依靠粉尘层进行，这时粉尘层起着比滤布更为重要的作用，它使除尘效率大大提高，同时，布袋除尘工艺在国内已有大量的应用实例，处理技术已相当成熟，不存在技术上的难题。 （3）污染物排放情况 1）有组织废气 项目有组织废气污染物产生及排放情况汇总见表4-2。 表4-2 本项目废气污染物产生及排放情况汇总表 产污环节; 污染种类; 核算方法; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 可行技术是/否; 去除率（%）; 排放情况. 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 一级破碎; 颗粒物; 系数法; 5.65; 630.00; 有组织; 集气罩+布袋除尘+26m排气筒; 是; 99%; 0.1374; 0.057; 2.86. 二级破碎; 颗粒物; 系数法; 5.65; 630.00. 球磨; 颗粒物; 系数法; 5.95; 663.45. 筛分; 颗粒物; 系数法; 5.65; 630.00. 备注：各工序的工作时间按2400h/a计。 项目废气排放口基本情况如下表4-3。 表4-3 项目废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口坐标; 排气筒参数. 内径; 温度; 高度. 1; DA001; 粉尘废气排放口; 颗粒物; E113.155909° N29.112981°; 850mm; 25; 26m. 排气筒高度设置合理性分析：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新建污染源排气筒高度一般不应低于15m，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，若高度达不到要求，排放速率严格50%执行。本项目周边200m范围最高建筑物为6层，高度约为21m，本项目按高出周围200m半径范围内的建筑5m以上的要求设置26m高，本项目排气筒高度满足要求。 项目大气污染物有组织排放量核算见下表所示。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 2.86; 0.057; 0.1374. 有组织排放总计; 颗粒物. 2）无组织废气 项目无组织废气包括一级破碎、二级破碎、球磨和筛分工序集气罩未收集的粉尘量及皮带输送过程的落料粉尘和原料装卸粉尘，上述工序均在生产区车间内进行，一级破碎、二级破碎、球磨和筛分工序经集气罩收集时未收集到粉尘量9.16t/a，皮带输送落料0.005t/a，原料卸料过程中粉尘产生量为0.0748t/a，上述粉尘均逸散在车间内，其中约90%的粉尘可沉降在车间内，车间地面沉降的粉尘量约为8.316t/a，通过清扫后回用于生产。10%的粉尘通过车间进出口逸散至车间外，则项目无组织颗粒物排放量为0.924t/a，排放速率为0.385kg/h。 项目大气污染物无组织排放量核算见下表所示。 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年产生量（t/a）; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 生产车间面源; 颗粒物; 设备自带除尘，厂房封闭，皮带输送封闭作业，加强管理，提高集气罩收集效率，地面落尘及时清扫等; 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996表2无组织监控浓度限值; 1; 9.2398; 0.924. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.924. 3）非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故，项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况主要为车间粉尘废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本环评要求企业定期检查布袋除尘器处理系统，严格管理，避免失效工况发生。项目大气污染物非正常排放量核算见下表所示。 表4-6 项目污染源非正常排放核算表（点源） 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 应对措施. 1; DA001; 废气处理设施故障导致废气处理的效率降至0%; 颗粒物; 286.25; 122; 暂停生产，及时维修废气处理设施. 4）排放总量核算 项目大气污染物年排放量核算见下表所示。 表4-7大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.0614. （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）结合项目实际情况，本项目废气监测要求如表4-8所示。 表4-8 项目运营期废气监测计划 监测点位; 排放口编号; 监测因子; 监测频率. 排气筒监测口; DA001; 颗粒物; 每年一次. 厂界上、下风向; /; 颗粒物; 每年一次. （5）废气环境影响分析 本项目营运期废气采取可行处理措施处理后，颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值（120mg/m3）、排放速率（16.16kg/h）和无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）要求，项目正常运营对大气环境影响较小。 2、水环境 （1）废水污染源情况 本项目运营过程中不产生生产废水，地面采用扫把清扫方式进行清洁，不产生地面冲洗废水，废水主要为生活污水，根据前文分析，项目生活污水排放量为121.6m3/a。其主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N等，生活废水主要污染物的浓度分别为COD 300mg/L，BOD5 170mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L。生活污水经化粪池处理后由园区总排口排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河，废水中的主要污染物及相应的浓度和产生量详见表4-9。 表4-9 项目废水产生及排放情况一览表（t/a） 产污环节; 废水名称; 污染物种类; 产生情况; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 处理措施; 排放标准. 办公生活; 生活污水; COD; 121.6; 300mg/L; 0.0365; 220mg/L; 0.0268; 依托阳光创新园厂房化粪池; 岳阳高新技术产业园污水处理厂进水标准. BOD5; 170mg/L; 0.0207; 120mg/L; 0.0146. NH3-N; 30mg/L; 0.0036; 25mg/L; 0.0030. SS; 200mg/L; 0.0243; 80mg/L; 0.0097. （2）处理设施和排放口设置 本项目生产厂房为已建成厂房，项目生活污水量较小，厂房配套化粪池可接纳和处理本项目生活污水。生活污水可行性防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他，本项目生活污水处理工艺为化粪池（过滤、沉淀、生物接触氧化），化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。生活污水依托厂房配套化粪池处理后废水中污染物浓度可满足岳阳高新技术产业园污水处理厂进水标准，本项目生活污水依托阳光创新园已建成化粪池处理可行。 - 表4-10 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; DW001; 是; 总排放口. 本项目废水属于间接排放，排放口基本情况见下表。 - 表4-11 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(m3/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度/°; 纬度/°; 名称; 污染物 种类; 排放标准/(mg/L). 1; DW001; E113.156692; N29.113528; 121.6; 城市污水集中处理厂; 间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂; pH(无量纲); 6-9. BOD5; 10. COD; 30. SS; 10. NH3-N; 1.5（3.0）. （3）纳管可行性分析 岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳高新技术产业园荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），总用地面积约为38750m2（合58.125亩），岳阳高新技术产业园区现有岳阳高新技术产业园区污水处理厂集中处理主区废水，岳阳高新技术产业园区污水处理厂的近期设计规模为10000m3/d（目前已建成投运），远期设计处理规模30000m3/d，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水。根据工业园规划，该污水处理厂服务范围为岳阳高新技术产业园区，具体为：西至武广高速铁路，南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路。本项目位于该污水处理厂服务范围内，项目所在区域连通岳阳高新技术产业园区污水处理厂的污水管网已建成。根据调查，岳阳高新技术产业园区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，尾水达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河，调查污水处理厂服务范围内已有企业日排水量4500m3，剩余5500m3/d处理能力，本项目废水主要为生活污水，排放量为0.8m3/d，远小于该污水处理厂剩余的处理能力，经化粪池预处理后排入园区污水管网，废水可满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准及园区污水处理厂接管要求，岳阳高新技术产业园区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂可行。 综上，项目生活污水通过管网接入岳阳高新技术产业园区污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。 （4）废水环境影响分析 项目不涉及生产废水外排，生活污水处理依托园区设施，排放口与园区排放口共用，因此不设置废水监测计划。项目废水采取相应措施后，可满足市政污水管网纳管要求，对外环境影响较小。 3、声环境 项目主要噪声源来自生产设备运转产生的设备噪声，源强65~105dB（A）之间。根据声源特性，本项目对产噪较大设备设置基础减振措施，其他噪声较小设备通过厂房建筑隔声后，声源源强可以降低10~20dB(A)。项目噪声污染源强及治理措施、效果见表4-12。 表4-12 噪声污染源强和治理措施及效果一览表 序号; 设备名称; 位置; 类型; 噪声值dB(A); 数量; 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 球磨机; 生产车间; 连续; 80~95; 1; 基础减振、厂房隔声; 75. 2; 颚式破碎机; 连续; 90~105; 1; 基础减振、厂房隔声; 85. 3; 复合破碎机; 连续; 80~95; 1; 基础减振、厂房隔声; 75. 4; 电磁给料机; 连续; 75~85; 3; 基础减振、厂房隔声; 65. 5; 提升机; 连续; 70~85; 1; 基础减振、厂房隔声; 65. 6; 振动筛; 连续; 65~75; 1; 基础减振、厂房隔声; 60. 7; 自动除铁器; 连续; 80~90; 1; 基础减振、厂房隔声; 70. 8; 风机; 厂房外; 连续; 75~90; 1; 基础减振、消声器; 60. 本项目所在区域为三类声环境功能区，所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价至四侧厂界外1m，评价时段为白天，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）相关模型进行影响预测。 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml15912\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET ①上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml15912\\wps2.jpg" \* MERGEFORMATINET 压级：式中：LP1——为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw——为某个声源的倍频带声功率级，dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，mT； Q——方向因子，无量纲值。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml15912\\wps3.jpg" \* MERGEFORMATINET 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml15912\\wps4.jpg" \* MERGEFORMATINET 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw。 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml15912\\wps5.jpg" \* MERGEFORMATINET 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值噪声源强计算见下表。 - 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 颚式破碎机机; 105; -4.4; 9.4; 0.6; 16.3; 24.1; 9.2; 4.2; 91.9; 91.9; 92.0; 92.3; 50.9; 50.9; 51.0; 51.3. 2; 复合破碎机; 95; -0.8; 9.9; 0.8; 12.6; 24.2; 12.8; 4.1; 81.9; 81.9; 81.9; 82.3; 40.9; 40.9; 40.9; 41.3. 3; 球磨机; 95; 2.9; 9.9; 1.2; 8.9; 23.8; 16.5; 4.5; 82.0; 81.9; 81.9; 82.2; 41.0; 40.9; 40.9; 41.2. 4; 电磁给料机; 85; -1.8; 8.3; 1.2; 13.8; 22.7; 11.6; 5.5; 71.9; 71.9; 71.9; 72.1; 30.9; 30.9; 30.9; 31.1. 5; 自动除铁器; 90; -3.1; 3.9; 1.2; 15.5; 18.5; 9.9; 9.8; 76.9; 76.9; 76.9; 76.9; 35.9; 35.9; 35.9; 35.9. 6; 提升机; 75; 1.6; 7; 1.2; 10.5; 21.0; 14.9; 7.2; 61.9; 61.9; 61.9; 62.0; 25.9; 25.9; 25.9; 26.0. 7; 振动筛; 85; 0; 5.5; 0.9; 12.3; 19.7; 13.2; 8.5; 71.9; 71.9; 71.9; 72.0; 30.9; 30.9; 30.9; 31.0. 备注：表中坐标以厂界中心（113.156059，29.112894）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。建筑物插入损失按15dB(A)，建筑物外预测点距离为1m。 - 表4-14工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; -1.6; 15.7; 1.2; /; 90; 消声器和减振; 白天. 备注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-15 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 13.8; -13.5; 1.2; 昼间; 45.9; 65; 达标. 南侧; -1.1; -15; 1.2; 昼间; 48.7; 65; 达标. 西侧; -13.8; 13.5; 1.2; 昼间; 53; 65; 达标. 北侧; -1.9; 14.7; 1.2; 昼间; 61.2; 65; 达标. 由上表可知，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对各厂界的昼间噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区相应标准要求，对周边环境影响较小。 建议采取的降噪措施如下 1）对噪声污染大的设备如破碎机、球磨机等，须配置减振装置。 2）在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时利用建筑物阻隔声音的传播。 3）对防振垫、隔声、吸声等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 4）加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目噪声监测要求如表4-16所示。 表4-16项目运营期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周界外1m; 昼间dB（A）; 每季度一次. 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目运营期固废主要有一般工业固废（废铁、布袋除尘收集粉尘、废包装物）、员工生活垃圾、危险固体（废机油和废油桶）。 ①一般工业固废 除尘粉尘为粉状物料，其成分和使用的原材料一致，产生量约18t/a，作为原料回用于生产。 根据建设单位提供的资料，废料中废铁的含量约为0.1%，项目回收废料约5000t/a，则除铁过程产生的废铁屑和废铁渣量约为5t/a，收集后外售给资源回收公司。 原料包装产生的废包装物主要为废纤维袋产生量约为2t/a，收集后外售给资源回收公司。 ②生活垃圾 本项目设有员工4人，按0.5kg/d每人计算，产生生活垃圾量约为0.376t/a（188天）。主要成分为纸张、塑料包装袋等，经垃圾桶收集后由当地环卫部门收集处理。 ③危险废物 设备在维修保养过程使用的机油定期更换，废机油产生量为0.2t/a，该类固废属于危险废物，废机油危险物编号为HW08（900-214-08）。项目使用的机油会产生废油桶，废油桶产生量为0.08t/a（0.5kg/个），暂存于危废暂存间收集后定期交由有资质单位处理。 表4-17项目固体废弃物产生及处理情况表 序号; 固体废弃物名称; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 生活垃圾; 0.376; 垃圾桶收集，由当地环卫部门收集处理. 2; 除尘粉尘; 18; 作为原材料回用于生产. 3; 废铁; 5; 收集后外售给资源回收公司. 4; 废包装物; 2. 5; 废机油; 0.2; 设置危废暂存间暂存后委托有资质单位处理. 6; 废机油桶; 0.08. 表4-18项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.2; 维修保养; 液态; 基础油、添加剂; 基础油、添加剂; 年; T、I; 存于危废暂存间. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.08; 维修保养; 固态; 基础油、添加剂; 基础油、添加剂; 年; T、I. （2）环境管理要求 1）一般工业固废 本项目一般工业固废暂存区位厂房内部东南角，建筑面积约18m2。建设单位须按照《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立一般固体废物暂存区，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场需满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 2）危险废物 根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的废机油和废油桶属于危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理和当地环卫部门清运前，这些危险废物的存储应单独设置一间存放室。项目危废暂存间拟设置于厂房东南角，建筑面积为6m2，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18484-2023）要求建设，将各类危险废物分类存放于危废暂存间内，定期将其交由有资质单位回收处理。另外，危险废物应根据《危险废物转移联单管理办法》，对该废物进行收集、转移联单管理。危废暂存间的设置以及危废在转移过程中应采取以下污染防治措施： - 应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10 cm/s。 - 危险废物在危险废物暂存库暂存时应分区储存、分类堆存，库内各类固废堆存场地之间设隔离墙，并设立标志牌明确堆存场地堆存的物料名称，规范各类固废在库内的暂存。 - 须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。 - 加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。 - 暂存库内应配置完善的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具以及应急防护设施。 - 暂存库必须按《环境保护图形标志-固体废物储存（处置）场》GB15562.2和《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022的规定设置规范的标识牌。 表4-19建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区东南侧; 6平方米; 桶装; 0.2t; 年. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.08t; 年. 通过采取上述措施，本项目所产生的固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定，对项目及周边环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目位于城市建成区已建成的工业园区内，项目场地已全部硬化。本项目不存在地下水、土壤污染途径，同时项目所在地周边无集中饮用水源准保护区、特殊地下水资源保护区等环境敏感目标，项目所在地地下水和土壤环境不敏感。项目所在地不存在与地下水和土壤相关的环境问题，项目的建设并不会带来新的地下水和土壤环境问题，对地下水和土壤环境基本无影响。 6、生态 本项目为产业园区内项目，租用已建成厂房，不新增用地且周边无生态环境保护目标，本项目对生态环境造成影响较小。 7、环境风险分析 根据项目有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质及其临界量，危险物质数量与临界量的比值的计算见表4-20。 表4-20风险物质数量与临界量的比值 物料名称; 存储区; 临界量（t）; 最大贮存量（t）; Q值; Q总. 机油; 原料仓库; 2500; 0.01; 0.0000004; 0.0056204. 废机油; 危废暂存间; 2500; 0.05; 0.00002. 危险废物; 危废暂存间; 50; 0.28; 0.0056. 由上表可知，本项目的Q值为＜1，直接判定环境风险潜势（P）为Ⅰ，对照评价工作等级划分表可知，进行简单分析即可。简单分析内容见下表： 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年处理5000吨一般工业固废（废耐火材料和废保温材料）建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （岳阳）县; 岳阳高新技术产业园区. 主要危险物质及分布; 机油存放于原料仓库，废机油等危险废物存放于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目涉及的风险物质存放量很小，发生泄露时，可控制在厂区范围内；易燃物质遇明火可导致火灾，火灾产生的次生影响：发生火灾事故时，产生的消防废水流出厂区范围，对周边土壤环境和水环境产生一定的影响；火灾发生时，燃烧废气对周围的大气环境产生一定的影响。. 风险防范措施要求; 原料仓库远离火源，应密闭并保持阴暗；原料仓库应由专职人员进行管理，管理人员必须经过培训，具备相关的管理和应急处理能力，在运输、装卸、储存及运行阶段应严格执行安全防范措施；定期对储存容器进行检查，确保容器的完整性和密封性。危废暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 综上所述，在采取有效措施后，项目的环境风险可控。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 破碎、球磨、筛分等工序 | 颗粒物 | 8个集气罩+1套布袋除尘器+26m排气筒高空排放 | ### 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度 |
|  | 生产车间面源 |  | 颗粒物 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | SS、COD、NH3-N、TP、BOD5 | 依托阳光创新园厂房化粪池处理 | 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 车间 |  | 设备噪声 | 采用消声、隔声、减振等处理措施 | 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，环卫部门清运 | / |
|  | 原料包装 |  | 废包装物 | 收集后外售资源回收公司 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 废气处理 |  | 布袋收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 除铁过程 |  | 废铁 | 收集后外售资源回收公司 |  |
|  | 设备维修 |  | 废机油和废机油桶 | 危废暂存库进行暂存，委托有资质单位安全处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 原料仓库远离火源，应密闭并保持阴暗；原料仓库应由专职人员进行管理，管理人员必须经过培训，具备相关的管理和应急处理能力，在运输、装卸、储存及运行阶段应严格执行安全防范措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理要求 （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规； （2）建立、健全环境管理制度和环保档案，设置专职或兼职环保人员，正确处理发展生产与环境保护的关系； （3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练； （4）监控环保工程的运行，并检查其效果，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位； （5）加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本公司的环保工作。 2、环境监测计划 根据本项目污染物排放情况，拟定项目监测计划如下表。 表5-1环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织颗粒物; DA001排气筒采样口; 一年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度. 无组织颗粒物; 厂界上、下风向; 一年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值. 厂界噪声; 噪声; 厂界四周; 一季度 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准. 3、环保投资 本项目总投资为150万元，环保投资为15万元，占项目总投资的10%。本项目环保投资见表5-2。 表5-2 项目环保投资一览表 序号; 类别; 建设内容; 投资额（万元）. 1; 废气; 颗粒物; 8个集气罩+1套布袋除尘器+26m排气筒; 10. 2; 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存场所; 0.8. 生活垃圾; 分类垃圾桶; 0.2. 危险废物; 危废暂存仓，委托有资质单位处理; 2.5. 3; 噪声; 厂房隔声、设备基础减振; 隔声减振措施; 1.5. 合计; 15. 4、环保竣工验收 落实“三同时”竣工环境保护验收：环保设施需与主体工程同时设计、同时施工及同时投入使用，在试生产后三个月内进行自主验收，本项目环保竣工验收的具体要求见表5-3所示。 表5-3 项目环保竣工验收一览表 序号; 监管项目名称; 治理验收内容; 监测内容; 执行标准. 1; 有组织废气; 集气罩收集后引入一套布袋除尘处理装置处理后经26m高排气筒高空排放; 颗粒物; ### 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度. 2; 无组织废气; 加强通风无组织排放; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值. 3; 生活污水; 经化粪池处理后排入市政管网; COD、BOD5、SS、NH3-N; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质标准. 4; 生活垃圾; 经分类收集后交由环卫部门统一处理; /. 5; 原材料包装物和废铁; 集中收集后外售给资源回收公司; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 6; 废机油及废油桶; 分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 7; 噪声治理; 合理布局设备、隔声减振措施等; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

# 六、结论

岳阳耐晟再生资源利用有限公司于岳阳高新技术产业园区阳光创新园厂房投资建设年处理5000吨一般工业固废（废耐火材料和废保温材料）建设项目，项目符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合岳阳高新技术产业园区规划和“三线一单”管控要求，选址及总平面布置合理。在认真落实本评价提出的各项污染防治措施后，各污染物均可实现达标排放或妥善处理，项目对周边环境影响较小，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。