建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产8万m2钢化玻璃、10万m2中空玻璃、2400张铝合金玻璃门建设项目

建设单位（盖章）： 岳阳星光玻璃有限公司

编制日期：      2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	58

建设项目污染物排放量汇总表	59

附件：

附件1 环评委托书

附件2 编制情况承诺书

附件3 发改委备案证明

附件4 不动产权证

附件5 车间租赁合同

附件6 乡镇选址意见

附件7 取水许可证

附件8 营业执照

附件9 专家签到表

附件10 专家意见

附件11 专家复核签字

附件12 丁基胶检测报告

附件13 硅酮胶检测报告

附件14 检测报告

附件15 引用大气环境检测报告

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目地理位置卫星图

附图3 新开镇土地利用规划

附图4 生态保护重要评价结果图

附图5 岳阳市环境管控单元图

附图6 环境保护目标分布图

附图7 监测点位分布图

附图8 项目平面布置图及污防措施

附图9 工程师现场踏勘照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8万m2钢化玻璃、10万m2中空玻璃、2400张铝合金玻璃门建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-430621-04-05-718449 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周** | 联系方式 | 139****7985 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 岳阳 市 岳阳 县（区） 新开镇 乡（街道） 胜天村（颜氏 燃烧器）厂房1幢101 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 10 分 51.119 秒， 29 度 15 分 38.595 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造； C3312金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-57、玻璃制造304－特种玻璃制造； 三十、金属制品业33、66结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 320 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） | 11.25% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4297.5m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）》岳阳市规划勘测设计院（2019年7月） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于岳阳市岳阳县新开镇新开村，新开村是《岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）》中提到的城郊村，本项目属于非金属矿物制品业和金属制品业，符合《岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）》中第五章镇域国土空间格局规划的第二十二条空间管制措施中的第三点：“该区域内的一切建设用地和建设活动必须遵守批准的规划、严格控制村镇建设用地开发强度，因城镇建设发展需求，涉及将农用地转为建设用地的，必须经法定程序规定严格审批批准后方可实行；该区域内的农村居民点严格控制总量规模，一方面引导人口向镇区转移，另一方面村庄建设活动严格控制在规定的集中建设点内进行”。本项目租用岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房，该公司用地手续已办理，属于工业用地，符合岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）。 《岳阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021-2025）》中第三章第四节完善城镇空间布局：麻塘新开融城组团：严格实施麻塘“退二进三”，推进新开“限二进三”，大力发展高端商住、教育培训、医疗康养、文化会展、休闲旅游等新业态，建设高端精致、生态宜居的“田园新区、山水新城”。 项目所属的行业为特种玻璃制造和金属门窗制造，能源和资源消耗较小，产生的废水不外排，外排的挥发性有机废气和颗粒物对外环境影响较小，项目的建设对当地第三产业的发展具有促进作用，且已取得岳阳县发展和改革委员会备案，基本符合《岳阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021-2025）》中关于新开镇的规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用"三区三线"划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2080号）及《自然资源部办公厅关于依据"三区三线"划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号），三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。对照《湖南省岳阳市岳阳县环境管控单元图》（2023年），《岳阳县国土空间总体规划》（2021-2035）生态保护重要性评价结果图，本项目不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 - 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中的2023年度岳阳县基本污染物数据，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，岳阳县为达标区，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。根据《岳阳市2023年度生态环境质量公报》新墙河9个监测断面水质优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 建设单位按照本次环评要求的措施合理处置各项污染物，项目建成后的污染物排放情况符合相应标准要求，对周边环境影响较小，不会对区域环境质量底线造成影响。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源利用上线资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由当地电网统一供给，生产用水与生活用水来自岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101。根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）可知，项目位于湖南省岳阳县新开镇新开村，为岳阳县重点管控单元，主要环境问题为畜禽养殖等农业面源污染，本项目为玻璃加工和铝合金玻璃门组装项目，生产废水经沉淀池沉淀后回用，不属于上述环境问题之一，其他符合性分析如下表： 表1-1 与岳政发【2021】2号符合性分析（摘录） 环境管控 单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业 布局; 主要环境问题. ZH43062120003; 黄沙街镇/荣家湾镇/新开镇/新墙镇; 重点管控单元; 368.71km2; 新开镇：城郊服务型，重点发展商贸物流、现代工业、职业教育、现代农业。; 新开镇：岳阳县新墙河饮用水水源保护区、湖南新墙河国家湿地公园。. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 是否 符合. 空间布局 约束; （1.1）全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。 （1.2）黄沙街镇、新墙镇围绕特色农产品的优势区建设，加强地方特色种质资源保护与利用，发展壮大葡萄、茶叶等特色优势产业。新墙镇、新开镇注重发展物流和机械加工。新开镇配套发展建材加工，禁止引入废气排放量大的企业。推进辖区加工企业聚集发展，提高产业集约化、绿色化发展水平。限制布局废水量大、耗水量大的工业企业。 （1.3）畜禽养殖按照《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》相关内容实施，禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖、库、排（干）渠岸线500米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出。 （1.4）推进矿山植被生态恢复，矿山建设应落实《湖南省绿色矿山管理办法》要求。; ①项目不属于水产养殖类和畜牧业，不涉及该条内容 ②本项目废气年排放量少，生产废水循环利用，不属于废气、废水排放量大工业企业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂、油品储运销等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧，加强餐饮油烟、露天烧烤监管。 （2.2）废水：进一步完善城镇生活污水收集管网，更新修复老旧破损管网，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集；推进农村生活污水治理，推进农村户用厕所建设和改造，强化农户生活污水分类处理处置；加速农村黑臭水体整治，逐步消除农村较大面积黑臭水体。 （2.3）固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。 （2.4）农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。; ①本项目属于特种玻璃制品制造，不涉及喷涂等 ②本项目实施雨污分流，生产废水经沉淀池沉淀后回用，生活污水经四格净化池处理后用于浇灌周边菜地和农田; 符合. 环境风险防控; （3.1）积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。 （3.2）有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 （3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物。 （3.4）加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核 （3.5）建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 本项目不属于重金属行业，不涉及重金属污染。项目投产后制定事故风险防范和应急处置体系，建立专职环境监督管理机构，配备专人负责环保工作; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 （4.2）水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56 （4.3）能源：岳阳县“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。 （4.4）土地资源：新开镇：耕地保护目标46167.89亩，永久基本农田保护面积42898.01亩，生态保护红线面积266.60公顷，城镇开发边界规模417.19公顷，村庄建设用地1003.12公顷。; ①本项目位于岳阳县新开镇胜天村，本项目用水依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司进行生产，不新增取水许可 ②本项目能耗为电和水，且在能耗控制范围内 ③本项目用地为租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房地块，不占用基本农田; 符合. 根据上表可知，本项目符合新开镇的环境准入清单相关要求。 2、产业政策、选址等相关政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性 本项目主要生产玻璃和铝合金玻璃门，项目行业类别为“C3042特种玻璃制造；C3312金属门窗制造”。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“淘汰类和限制类”属允许类。同时，本项目生产中拟使用的生产设备、生产产品均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“淘汰落后设备”和“落后产品”。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址符合性分析 本项目位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房1栋101）。根据岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司《不动产权证书》（湘2023岳阳县不动产权第0006354号），项目用地性质为“工业用地”（见附件3），本项目不新增用地，用地符合要求；项目所属行业为特种玻璃制造和金属门窗制造，能源和资源消耗较小，产生的废水不外排，外排的挥发性有机废气和颗粒物对外环境影响较小，项目的建设对当地第三产业的发展具有促进作用，且已取得岳阳县发展和改革委员会备案，基本符合《岳阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要(2021-2025)》中新开镇的规划要求；岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司目前主要生产燃烧器、热水机系列机械产品，年产1600台，废气污染因子为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，生产废水不外排，与本项目不冲突。因此，本项目选址基本可行。 （3）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-2 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析一览表 政策要求; 本项目实施后的情况; 是否符合. 源头控制： （九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理; 1.本项目使用硅酮胶、丁基胶等低浓度VOCs原料 2.本项目密封、涂胶工序产生的VOCs经集气罩集中收集，统一通过一套两级活性炭吸附装置处理，达标后经15m排气筒排放; 符合. 末端治理与综合利用： - 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 （十六）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理 （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高控排放等措施，避免产生扰民问题 （十八）在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放 （十九）严格控制VOCs理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 项目密封、涂胶工序产生的有机废气为低浓度VOCs的废气经集气罩集中收集，统一通过一套两级活性炭吸附装置处理，达标后经15m排气筒排放; 符合. 鼓励研发的新技术、新材料： 鼓励以下新技术、新材料和新装备的研发和推广： （二十一）工业生产过程中能够减少VOCS形成和挥发的清洁生产技术。 （二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等 （二十三）高效吸附材料（如特种用途活性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性VOCs氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等 （二十四）挥发性有机物回收及综合利用设备; 项目密封、涂胶工序产生的有机废气为低浓度VOCs的废气经集气罩集中收集，统一通过一套两级活性炭吸附装置处理，达标后经15m排气筒排放，其中活性炭属于高效吸附材料，符合要求。; 符合. （4）与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发【2021】61号）符合性分析 表1-3 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表 政策要求; 本项目实施后的情况; 是否符合. 以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。; 本项目使用硅酮胶、丁基胶等低浓度VOCs原料；密封、涂胶工序产生的VOCs经集气罩集中收集，统一通过一套两级活性炭吸附装置处理，达标后经15m排气筒排放; 符合. （5）与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析 表1-4 湖南省“两高”项目管理目录 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; 不涉及. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; 不涉及. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; 不涉及. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; 不涉及. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不涉及. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不涉及. 水泥熟料、平板玻璃; 本项目行业类别为特种玻璃，不涉及平板玻璃制造. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不涉及. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; 不涉及. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目. 本项目产品为玻璃和铝合金玻璃门；对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为“二十七、非金属矿物制品业30-57、玻璃制造304－特种玻璃制造和三十、金属制品业33、66结构性金属制品制造331”。因此，对照《湖南省“两高”项目管理目录》（详见表1-6），本项目不属于“两高”项目的范畴。 （6）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 表1-5 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析一览表 清单要求; 项目具体情况; 是否符合. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目。; 本项目选址位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及港口及过长江通道; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目选址位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围; 符合. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目选址位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道; 符合. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目选址位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及风景名胜区; 符合. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目选址位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及饮用水水源保护区; 符合. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目选址位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及饮用水水源保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施 以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及长江流域河湖岸线; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目无生产废水排放，生活污水经厂房四格净化池处理后用于浇灌菜地和农田; 符合. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目为玻璃及铝合金玻璃门制造项目不存在生产性捕捞；本项目位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，不涉及相关自然保护区域; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，本项目不属于高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》本项目不属于落后产能项目和严重过剩产能行业、高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的要求相符。 （7）与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的符合性分析 对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)表3本体型胶粘剂VOC含量限量，项目所用丁基胶执行热塑类-其他行业的VOCs限量值≤50g/L。根据企业提供的丁基胶检测报告，项目所用丁基胶VOCs含量为0.15%，密度为1.303g/cm3，计算得VOCs含量为(0.15%*1000)/(1/1.303)=1.95g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。 项目所用双组份硅酮胶执行有机硅类-其他行业的VOCs限量值≤100g/L。根据企业提供的双组份硅酮胶检测报告，项目所用双组份硅酮胶VOCs含量为1.7%，A组分密度为1.49g/cm3，B组分密度为0.87g/cm3，两者混合比例为14：1，则混合后密度为(1.49*14+0.87*1)/(1+14)=1.45g/cm3，计算得VOCs含量为(1.7%*1000)/(1/1.45)=24.65g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来及概况 岳阳星光玻璃有限公司于2022年租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房1栋101对玻璃成品进行简单加工，通过购买玻璃成品，仅对成品进行切割、打磨，最终成型。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中57玻璃制造304；玻璃制品制造305，切割、打磨和成型无需编写环评报告书或表，也无需进行环境影响评价备案登记。随着国民经济发展，社会对于钢化玻璃和中空玻璃的需求越来越大，为满足市场需求，岳阳星光玻璃有限公司加大投资，拟投资320万元，在租赁的厂房内建设“年产8万m2钢化玻璃、10万m2中空玻璃、2400张铝合金玻璃门”，该项目为改扩建项目，将原有的玻璃成品加工线取消，改为外购玻璃原片进行钢化和中空玻璃加工，同时新增铝合金玻璃门生产线。项目占地面积为4279.5m2，生产厂房共2层，1层设置钢化玻璃和中空玻璃生产线，2层设置铝合金玻璃门的组装生产线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，对建设项目可能造成的环境影响进行分析和评估，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十七、非金属矿物制品业30-57、玻璃制造3042－特种玻璃制造；三十、金属制品业33、66结构性金属制品制造331”，属于编制报告表污染类别，岳阳星光玻璃有限公司委托湖南京帝环保科技研究院有限公司为其“年产8万m2钢化玻璃、10万m2中空玻璃、2400张铝合金玻璃门建设项目”进行环境影响评价工作。 我公司接受评价工作任务后，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定的环境影响评价工作程序，组织有关技术人员对该项目进行现场踏勘、资料收集和初步工程分析，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，在此基础上，编制完成了《年产8万m2钢化玻璃、10万m2中空玻璃、2400张铝合金玻璃门建设项目环境影响评价报告表》。 2.项目建设内容及规模 2.1项目名称及性质 项目名称：年产8万m2钢化玻璃、10万m2中空玻璃、2400张铝合金玻璃门建设项目 建设单位：岳阳星光玻璃有限公司 建设地点：湖南省岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101 具体坐标：东经113°10′51.119″，北纬29°15′38.594″ 项目性质：改扩建 劳动定员：厂区员工人数19人，不新增员工，年工作时间为300天，实行一班制，每班工作8小时（夜间不生产），不提供食宿。 建设内容：项目租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房1幢101栋进行生产活动。设置四条生产线，分为钢化玻璃生产线、两条中空玻璃生产（以钢化玻璃为原料）和铝合金玻璃门的组装生产线。 2.2建设内容 本项目工程内容详见下表。 表2-1 本项目工程内容一览表 类别; 工程内容; 现有工程主要内容; 本次改扩建主要内容; 变化情况; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积4279.5m2，轻钢结构，主要用于玻璃成品的切割、打磨; 占地面积4279.5m2，轻钢结构，主要用于玻璃原片的加工和铝合金玻璃门的组装；玻璃钢化、磨边、清洗、切割、中空、铝条切割和组装等；1楼设置1条玻璃钢化生产线和2条玻璃中空生产线，2楼设置1条铝合金玻璃门的组装生产线; 新增四条生产线，玻璃成品加工线废除改为外购玻璃原片进行钢化和中空; 部分依托. 储运工程; 原料仓库; 占地面积200m2，轻钢结构，用于原材料的存放，位于厂房东北角; 占地面积200m2，轻钢结构，用于原材料的存放，位于厂房东北角; 无变化; 依托现有工程. 辅助工程; 办公区; 建筑面积120m2，轻钢结构，用于办公，位于厂房内东侧二层; 建筑面积120m2，轻钢结构，用于办公，位于厂房内东侧二层; 无变化; 依托现有工程. 公用工程; 供水; 生产及生活用水均依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司; 生产及生活用水均依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司; 无变化; 依托现有工程. 排水; 依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司排水系统，排水采用“雨污分流”制; 依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司排水系统，排水采用“雨污分流”制; 无变化; 依托现有工程. 供电; 由当地供电网引入，设一台500千伏安的变压器; 由当地供电网引入，设一台500千伏安的变压器; 无变化; 依托现有工程. 环保工程; 废水处理; 本项目排水采用雨污分流制。 项目生活污水通过两个标准四格净化池（9m3、20m3）处理后用于浇灌菜地和农田，不外排；项目切割废水排入沉淀池（2.4*2.1*1.2），经沉淀后回用; 本项目排水采用雨污分流制。 项目玻璃清洗废水经6m3絮凝沉淀池（2.4*2.1*1.2）处理后回用于生产，磨边、钻孔废水经6m3絮凝沉淀池（2.4*2.1*1.2）处理后回用于生产，均不外排，沉淀池位于厂房北侧；生活污水通过两个标准四格净化池（9m3、20m3）处理后用于浇灌菜地和农田，不外排。; 新增1个絮凝沉淀池; 部分依托，磨边、钻孔工序废水与原有切割工序共用一个沉定池处理. 废气处理; /; 在2条中空生产线密封、涂胶工序处设置2个集气罩+二级活性炭+15m高排气筒DA001; 新增两套废气处理设备和一根15m高排气筒; 新建. 噪声处理; 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 无变化; 部分依托. 固废处理; 在厂房东侧设置40m2固废暂存间，玻璃边角料集中收集后外售给废旧资源利用公司再利用; 在厂房内东侧设置40m2固废暂存间，玻璃边角料和铝合金边角料集中收集后外售给废旧资源利用公司再利用; 无变化; 全部依托. 危废处理; /; 在厂房内东侧设置20m2的危废暂存间，用于存放废活性炭、废机油、废胶桶。; 新增1间危险废物暂存间; 新建. 2.3产品方案 本项目主要产品方案详见下表2-2。 表2-2 项目产品一览表 序号; 产品名称; 产量; 规格; 备注. 1; 钢化玻璃; 28万m2; 定制; 年产28万m2，8万外售，20万作为中空玻璃的生产原料. 2; 中空玻璃（以钢化玻璃为原料）; 10万m2; 定制; /. 3; 铝合金玻璃门; 2400张; 定制; /. 2.4主要原辅材料 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 数量; 最大存储量; 备注. 1; 铝合金; t/a; 19; 最大存储量2t; /. 2; 硅酮胶; t/a; 32; 最大存储量8t；25KG一组; /. 3; 玻璃原片; t/a; 4000; 最大存储量120t; /. 4; 干燥剂颗粒（分子筛）; t/a; 15; 最大存储量3t; /. 5; 丁基胶; t/a; 6; 最大存储量4t；25KG一组; /. 6; 水; t/a; 1020; /; 依托颜氏公司. 7; 电; kWh/a; 178万; /; 依托颜氏公司. 8; 活性碳; t/a; 0.4; /; /. 主要物理化学性质见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. 1; 硅酮胶; 本项目使用的是双组份硅酮胶玻璃，A组分为白色膏状，B组分为黑色膏状，A组密度1.49g/cm3，B组密度0.87g/cm3，硬度为42ShoreA，密度为0.91kg/m3，弹性恢复率为91%，热失重为1.7%，水蒸气透过率为15.4g/（m2·d）。成型质量比A:B=14：1。A和B的化学成分都是聚二甲基硅甲烷，任何一组单独存在都不能形成固化但两组胶浆一旦混合就产生固化。该胶固化后，具有优异的耐候性和抗紫外线的性能，具有耐高低温和耐老化性; 可燃; 无毒. 2; 分子筛; 以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体。在230℃以上的高温情况下，仍能很好的容纳水分子，用于中空玻璃中的空气干燥; 不可燃; 无毒. 3; 丁基胶; 主要成分为异丁烯和异戊二烯的共聚物，无臭无味，细腻、无可见颗粒的均质胶泥：颜色为黑色，密度为1.303g/cm3，针入度（1/10mm）25℃下为36；130℃下为213；水蒸气透过率为0.15g/（m2·d），热失重为0.15%; 可燃; 无毒. 2.5主要生产设备及参数 表2-5 主要生产设备及数量 序号; 名称; 规格; 数量（台）; 设备用途; 备注. 1; 玻璃切片机; JL-QSP-5233; 2; 玻璃原片切割; 在现有基础上新增1台. 2; 中空机; ZNJ2025-1/MDG2540-1; 2; 中空合片、密封、涂胶; 新增2台. 3; 折弯机; 美迪格AASB-200; 2; 铝条成框; 新增2台. 4; 玻璃钢化炉; TG2450-A; 1; 玻璃原片钢化处理; 新增1台. 5; 玻璃磨边机; KY2430+1020/LFHS24224; 2; 边部倒角处理; 在现有基础上新增1台. 6; 全自动切割机; LQ4228/JLBQ25233; 2; 玻璃原片、铝条切割; 在现有基础上新增1台. 7; 清洗机; JYX2500/S2500; 2; 清洗玻璃; 新增2台. 8; 水刀机; YF3020BA; 1; 钻孔、切割; 新增1台. 产能匹配性分析 本项目生产线控制产能设备主要为钢化炉和中空机，根据业主提供资料可知，本项目年产28万m2钢化玻璃，10万m2中空玻璃，具体设备生产能力分析见下表： 表2-6 项目设备生产能力分析 设备名称; 数量; 单个产能（m2/h）; 年生产时间（h）; 设计处理能力（m2/a）; 年最大产能（m2）; 是否匹配. 玻璃钢化炉; 1; 120; 2400; 280000; 288000; 是. 中空机; 2; 22; 2400; 100000; 105600; 是. 从上表可以看出，本项目工作制度为每年工作300天，每天工作8小时，则钢化炉钢化的玻璃最大产能为288000m2，符合年产280000m2的要求；中空机中空的玻璃最大产能为105600m2，符合年产100000m2的要求。 2.6总平面布置及其合理性分析 根据租赁厂房的条件，在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。 （1）总平面布置原则 ①严格遵守防火、防爆、安全、卫生等现行规范和规定。 ②本项目厂房呈矩形，因此按功能分区布置。根据单元的性质、功能差异，尽量将单元性质相近、功能联系密切的单元紧凑布置在一个分区，为此形成了生产车间、仓库存放区、办公区等。各功能区相对集中布置后，既方便管理又有利安全，又便于检修利于生产。 ③满足工艺流程、合理紧凑布置。按全厂的工艺流程、物料输送方向以及各单元相互关系的密切程度合理布置生产区、辅助生产区的分布，使之相对集中，节省能耗，使全厂工艺流程、物料输送形成最佳路径，达到降低运营成本。 （2）总平面布置 项目租用岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房1幢101，厂房占地面积为4279.5m2。 ## 厂房呈矩形，厂房南北侧都设有出入口，从西向东依次为玻璃钢化、清洗、磨边机、切片机、上片台、一般固废暂存间和危废间；北侧为水刀机、磨边机、分片台、切片机、激光打码、上片台，厂房外北侧设置两个沉淀池；南侧为中空生产线；厂房2楼为铝合金玻璃门的组装区。该项目在确保工艺流程经济、合理的前提下，力求总平面布置紧凑、生产线路流畅、运输方便。根据各个生产工艺的要求，并按原材料、产品流向，构成一个完整的生产体系的原则进行布置。 ## 在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等要求前提下，适当划分厂区。各区既有明确分区，又保持一定联系。将废水、废气、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决，总体而言，项目总平面布置紧凑、生产线路流畅，从环保角度出发，该项目平面布置基本合理。 2.7公用工程 ### 2.7.1给排水工程 （1）给水 本项目用水包括生活用水和生产用水，生活用水和生产用水均来源于岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司。 1）生活用水 本次改建项目不新增职工，根据实际情况，本项目生活用水量为513m³/a（1.71m³/d）。 2）生产用水 本项目生产用水主要为清洗用水和磨边用水。 ①清洗用水 根据建设单位提供的资料，清洗机的水箱容积是450L，清洗机总共有四个水箱，总容积为1800L，中空生产线设备自带水箱有两个，单个容积是250L，总容积为500L。有效容积按80%计算，水箱总容积为1840L。 清洗工序产生的废水循环利用，约3d更换一次，年更换约100次，清洗损耗量为20%，损耗水量为36.8m³/a，则更换的清洗废水量为147.2m³/a，清洗用水量为184m³/a，补充用水量为36.8m³/a。 ②磨边、钻孔工序用水 根据建设单位提供的资料，磨边机、水刀机等设备内部水箱总共为五个，单个有效容积是250L，总容积为1250L，有效容积按80%计算，水箱总容积为1000L，则用水为1m³/d，300m³/a，按照损耗系数5%计算，故补充用水量为0.05m³/d，15m³/a。 （2）排水 生活污水：项目生活污水产生量以用水量80%计，则生活污水产生量为410.4m3/a（1.37m³/d），生活污水经厂区四格净化池处理后用于浇灌菜地和农田。 生产废水：清洗废水排入絮凝沉淀池经沉淀后回用此工序；磨边、钻孔废水排入絮凝沉淀池经沉淀后回用此工序，循环利用。水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程及产排污环节 本项目租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房1幢101。无需再进行建设，仅需对厂区进行简单装修及设备安装调试，在内部装修及安装调试期间，注意控制施工时间，合理安排工期，不会对周围造成较严重环境污染及噪声污染即可，这里不再进行施工期的污染分析。 2营运期工艺流程图及产排污环节 2.1钢化玻璃生产工艺 本项目钢化玻璃生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 钢化玻璃工艺流程及产污节点图 钢化玻璃生产工艺流程简介： （1）切割：将外购玻璃原片根据客户需求采用玻璃切割机切割成所需要的尺寸，玻璃切割是利用切割器制造划痕，造成应力集中，然后裂片。不进行整块切开，因此不会产生切割粉尘。该工序主要产生废边角料及设备运转噪声。 （2）倒角清洗：打磨好边的玻璃原片利用玻璃清洗机进行自动清洗和干燥，清洗后经自然风干。清洗过程不添加洗涤剂，清洗水经沉淀后，循环使用，不外排。该工序主要产生沉淀池沉渣和设备运转噪声。 根据客户的需求，特殊要求的玻璃可进行水刀切割，水刀机的四边高中间低，防止作业时水四处乱溅。 （3）钢化：清洗后玻璃匀速通过电加热钢化机，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度为680度左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。 钢化处理是将玻璃钢化加热到软化温度之后进行均匀的快速冷却，从而使玻璃表面获得压应力的玻璃。在冷却过程中，钢化玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部冷却较慢。当内部继续冷却收缩使玻璃表面产生压应力，内部产生张应力，钢化处理使玻璃的抗弯和冲击强度得以提高，其强度也极大的增强。钢化机包括上片台、加热段、平钢化冷却段、风机系统、控制系统以及均质系统。将放好的玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往加热炉进行加热，采用电能加热；在加热过程中，玻璃在加热炉中前后摆动，使玻璃均匀加热，加热到玻璃软化点，加热完成后，风栅段和加热段同步运动，将玻璃送入风栅段进行冷却过程；在冷却过程中，玻璃在辊道上做往返摆动，通过风机系统向玻璃喷吹空气，保证玻璃冷却均匀；然后将玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往下片台，然后人工卸片。在玻璃钢化过程中有少量玻璃会发生自爆而产生玻璃渣，并产生噪声 2.2中空玻璃生产工艺 本项目中空玻璃生产工艺流程如图2-3所示。 图2-3 中空玻璃工艺流程及产污节点图 （1）切割、折弯：根据产品需求，将铝条切割成一定大小，该过程会产生粉尘、铝条边角料及噪声。将铝条折弯成一定形状，该过程会产生噪声。 （2）灌干燥剂：切割后向铝条框内灌装分子筛干燥剂以除框内湿气，同时保证中空玻璃密封的空气干燥。 （3）涂胶：灌装分子筛干燥剂的铝条框经丁基胶涂布机涂布丁基胶后由铝条框移送机送到中空机内进行加热。丁基胶涂胶过程会产生少量有机废气。 （4）清洗：钢化玻璃上铝框前先进行清洗，清洗过程中不使用清洗剂，由中空机自带清洗机清洗（采用循环水清洗），清洗废水经沉淀池处理后回用此工序，约3天更换一次，更换的清洗废水排入沉淀池，经沉淀池处理后，回用于清洗工序。 （5）合片：合片是指将两块或多块玻璃合在一起，合片过程中要保证周边环境洁净，避免有杂物进入中空玻璃内腔内；本项目合片工序会产生噪声。 （6）密封：打硅酮胶密封是在玻璃的四周打上硅酮密封胶，该工序是中空玻璃生产的第二道密封工序，该密封工序可保证中空玻璃系统的结构稳定，在常温下进行，会产生少量有机废气，且设备运行会产生噪声；此外，还会产生废胶桶。 （7）成品：经过硅酮胶密封后的玻璃即为中空玻璃成品。 2.3铝合金玻璃门生产工艺 本项目铝合金玻璃门生产工艺流程如图2-4所示。 图2-4 铝合金玻璃门工艺流程及产污节点图 铝材门窗生产工艺流程简述： 项目铝材门的加工即将外购的铝材进行切割，切割过程中会产生废气、边角料和噪声，切割好的铝型材与玻璃进行组装，组装完成后即为成品。 2.4产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 项目营运期主要产污节点 项目; 产排污环节; 污染因子. 废气; 磨边废气; 颗粒物. 铝条、铝材切割工序; 颗粒物. 密封、涂胶工序; 有机废气. 废水; 职工生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5. 清洗废水（不含清洗剂）; SS. 磨边、钻孔工序; SS. 固废; 铝合金切割; 铝合金边角料. 玻璃原片切割、钻孔、钢化; 玻璃边角料. 沉淀池; 沉渣. 原料拆封; 废胶桶. 废气处理设施; 废活性炭. 设备维修; 废机油. 职工生活; 生活垃圾. 噪声; 设备运转噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3原有项目基本情况 项目租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司空置的厂房1栋101。 岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司在1栋101南侧的生产厂房内从事燃烧器、热水机系列机械产品的生产活动，年产1600台，目前正常生产，行业类别为三十二、专用设备制造业；特征污染因子为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃；本项目的行业类别为二十七、非金属矿物制品业，三十、金属制品业33、66结构性金属制品制造331；特征污染因子为颗粒物；主要生产钢化玻璃、中空玻璃和铝合金玻璃门；本项目的建设内容不与颜氏燃烧器实业有限公司的生产活动相冲突。 本项目为改扩建项目，租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房，原有项目于2022年进行生产活动，通过购买玻璃成品进行加工，仅涉及切割、打磨和成型，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）无需进行环境影响评价；现因社会对于钢化玻璃和中空玻璃的需求增大，岳阳星光玻璃有限公司拟加大投资，生产钢化玻璃和中空玻璃。原有项目玻璃切割边角料经收集后外售给废旧资源利用公司再利用；通过选取低噪声设备，落实减振、隔声等降噪措施减轻噪声对周边声环境的影响。 表2-7 原有项目主要建设工程组成一览表 类别; 工程内容; 现有工程主要内容. 主体工程; 生产车间; 占地面积4279.5m2，轻钢结构，主要用于玻璃成品的切割、打磨. 储运工程; 原料仓库; 占地面积200m2，轻钢结构，用于原材料的存放，位于厂房东北角. 辅助工程; 办公区; 建筑面积120m2，轻钢结构，用于办公，位于厂房内东侧二层. 公用工程; 供水; 生产及生活用水均依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司. 排水; 依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司排水系统，排水采用“雨污分流”制. 供电; 由当地供电网引入，设一台500千伏安的变压器. 环保工程; 废水处理; 本项目排水采用雨污分流制。 项目生活污水通过两个标准四格净化池（9m3、20m3）处理后用于浇灌菜地和农田，不外排；项目切割废水排入沉淀池（2.4*2.1*1.2），经沉淀后回用. 废气处理; 采用湿法加工，不产生废气. 噪声处理; 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施. 固废处理; /. 危废处理; /. 表2-8现有项目设备情况一览表 序号; 名称; 规格; 数量（台）. 1; 玻璃切片机; JL-QSP-5233; 1. 2; 玻璃磨边机; KY2430+1020; 1. 3; 全自动切割机; LQ4228; 1. 工艺流程简述： 切割：将外购玻璃成品根据客户需求采用玻璃切割机切割成所需要的尺寸，玻璃切割是利用切割器制造划痕，造成应力集中，然后裂片。 打磨：使用磨边机对玻璃进行磨光，磨边过程为湿式作业，以避免玻璃粉尘产生。 成型：最终成客户需求的产品。 4项目问题及整改措施 根据现场踏勘，现有环境问题主要如下： 表2-9 项目存在的问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 玻璃边角料无固定堆放点; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)设置一般固废暂存间，一般固体废物堆放在一般固废暂存间. 2; 危废无固定堆放点; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求建设危险废物暂存间. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境现状调查与评价 1.1常规因子环境质量现状 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本项目位于岳阳县，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境主管部门已公布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中关于岳阳县2023年基本污染物数据进行评价。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 25; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 128; 160; 98; 达标. 根据HJ2.2-2018中城市环境空气质量达标情况判定要求，对比上表中岳阳县2023年自动空气监测站年均值统计结果分析可知，本项目所在行政区岳阳县判定为空气质量达标区域。 为了解项目评价区域内大气特征因子现状情况，本次评价引用《岳阳玮业生物能源有限公司年生产7200吨生物质颗粒建设项目环境影响报告表》中环境空气监测数据。 监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，监测时间为2022年3月9日至3月16日，本项目位于岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101内，G1位于项目西南方2.88公里处，G2位于项目西南方2.78公里处，G3位于项目西南方2.71公里处。 根据引用数据的时间与距离，其符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的对于引用数据的要求“项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此本次引用数据可行。具体引用监测统计结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测统计结果 单位：μg/m3 监测点位; 污染物; 标准值; 浓度范围; 超标率; 超标倍数; 占标率. G1; TSP; 300; 95-101; 0; 0; 31.6%-33.6%. G2; TSP; 300; 106-109; 0; 0; 35.3%-36.3%. G3; TSP; 300; 100-104; 0; 0; 33.3%-34.6%. 根据环境空气质量现状评价结果：各监测点TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2地表水环境现状调查与评价 本项目生活污水经四格净化池处理后用于浇灌菜地和农田进行综合利用，不外排。项目生产废水为循环水，不外排。为了解本项目所在地水环境质量现状，本次评价引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境--（主要江河水质状况”中：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类。根据《岳阳市2023年度生态环境质量公报》新墙河9个监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，该区域为达标区。 3声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目周边50m范围内有居民敏感点，需进行声环境现状监测。本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司2024年6月18日对本项目进行噪声监测，监测结果如下： （1）监测点设置：N1——北面居民点处（33m）； （2）监测因子：等效连续A声级LAeq （3）监测时间：2024年6月18日 （4）监测结果见下表 表3-3 声环境质量现状监测和评价结果 监测点位; 监测时间; 监测点结果; 标准值; 评价结果. 昼间. N1; 2024.6.18; 57; 60; 达标. 从上表分析可知，项目各监测点位昼间和夜间声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4生态环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于产业园区外，租赁原岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司厂房，不新增土地，项目用地周边无生态环境敏感目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 5电磁辐射 ### 本项目不涉及电磁辐射。 6地下水、土壤环境 本项目租赁现有闲置空厂房进行建设，用地范围内已经全部硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不作土壤、地下水环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。 1大气环境 #### 项目厂界外500米范围内保护目标情况见下表。 表3-4 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 环保目标名称; 性质; 方位; 相对厂址距离m; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 113.18186275; 29.26394572; 聂家坳; 居民住宅; 东北; 160-500; 约70户，210人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 113.18127360; 29.26133139; 散户; 居民住宅; 北; 33-48; 1户，3人. 113.18294917; 29.25897497; 西边; 居民住宅; 南; 85-355; 约35户，105人. 2声环境 #### 项目厂界外50米范围内声保护目标情况见下表。 表3-5 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 散户; 113.18102732; 29.26126629; 居民点，（1户，3人）; 人群; 二类区; 北; 33m. ### 3地表水环境保护目标 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 ### 4地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5生态环境 本项目位于岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1废气排放标准 本项目污染物有组织废气非甲烷总烃（以VOCs计）排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1中排放标准；厂内无组织废气VOCs执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1中排放标准；厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。 表3-6 废气污染物排放标准 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度，mg/m3. VOCs; 80; 15; 厂房外; 1h平均：10; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1中排放标准. 表3-7 无组织VOCs污染物排放标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 5; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1中排放标准. 15; 监控点处任意一点浓度值. 表3-8 无组织颗粒物排放标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准. 非甲烷总烃; 4.0. 2水污染物排放标准 本项目营运期生活污水依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司的四格净化池处理后用于浇灌菜地和农田进行综合利用；玻璃清洗废水、磨边、钻孔废水循环使用不排放。 3噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。夜间不进行生产活动。具体标准限值见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 评价标准; 昼间排放限值. 《工业企业厂界环境声排放标准》（; GB12348-2008）2类标准 60. 4固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，湖南省实施总量控制的主要污染物共11项（二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷），综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。 根据本项目污染物排放特点，确定本项目污染物排放总量控制因子为挥发性有机物，本项目总量控制指标如下： 1、水污染总量控制指标 根据工程分析，本项目仅生活污水用于浇灌菜地和农田，故无需购买申请。 2、大气总量控制指标 根据工程分析，本项目大气污染物控制因子为挥发性有机物（VOCs）。 本项目建成后，全厂大气污染物总量控制指标详见下表。 表3-10 本项目建成后全厂大气污染物总量控制建议指标（单位：t/a） 污染物; 本项目; 建议控制指标; 备注. VOCs; 0.472; 0.5; 目前岳阳市未实施VOCs总量指标交易，待实施交易后建设单位应通过交易获取. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司已建的标准化厂房，通过安装设备实施生产，施工期污染主要为设备安装产生的噪声及少量建筑垃圾。施工期设备安装噪声主要在厂房内；少量建筑垃圾清运处置，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ### 1废气污染源分析 本项目生产的废气主要为磨边粉尘；铝条铝材切割产生的颗粒物；密封、涂胶工序产生的有机废气。 1.1磨边颗粒物 根据建设单位提供的资料，本项目玻璃磨边、钻孔工序，在加工时均使用湿法加工，加工过程使用水冲洗在玻璃表面，产生的粉尘被带入水中，因此项目磨边、钻孔等加工工序产生的粉尘量较少，约为原材料用量的0.1%，本项目总加工玻璃量为4000t/a，磨边过程中粉尘产生量约为4t/a。磨边工序采用湿式作业，且玻璃磨边过程中产生的粉尘为玻璃粒，粒径较大，99%随水进入设备槽内，1%在设备周边自然沉降，只需定期进行设备槽清理和厂房清扫。加强车间通风，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 - 1.2铝条、铝材切割产生的颗粒物 根据生产加工的需要，铝条、铝材需要进行切割，此过程中会产生一定量的颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）33-37机械行业系数手册——04下料，铝板/铝合金板切割工序（锯床切割）颗粒物的产生系数为5.3kg/t-原料，本项目铝材的用量为19t/a，切割工序颗粒物的产生量为0.1t/a，产生速率为0.041kg/h。 1.3密封、涂胶工序产生的有机废气 本项目中空玻璃生产使用到的丁基热熔密封胶及硅酮密封胶；其中，丁基热熔密封胶是以聚异丁烯橡胶为基料的固态弹性体，主要成分为丁基橡胶、聚异丁烯、碳黑、碳粉，性质较稳定，在上胶过程中会产生少量挥发性有机废气；硅酮密封胶是双组份硅酮胶，俗称玻璃胶，A组为硅酮胶，白色膏状物基本无气味，主要由二甲基硅氧烷、二甲基硅油及碳酸钙组成，B组为固化剂，黑色膏状物，主要成分为二甲基硅油、炭黑、甲基三甲氧基硅烷氨丙基三乙氧基硅烷、二丁基二月桂酸锡组成，打密封胶过程会产生少量挥发性有机废气。 项目外购的硅酮胶均为桶装，A组、B组通过密闭管道按比例输送至中空生产线内，混合过程中设备密闭，因此，评价不再考虑投胶工序产生的废气，仅考虑涂胶固化过程中会产生的有机废气（非甲烷总烃以VOCs计）。 根据丁基胶和硅酮胶的检测报告可知，丁基密封胶热失重≤0.15%，硅酮类密封胶热失重≤1.7%。 热失重就是通过对物质加热，使物质逐渐挥发、分解，测量其随温度升高重量的变化，根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）热失重实验方法可知：实验数据是将丁基密封胶样本压制为厚度2.0±0.2mm的薄片，置于130℃鼓风机干燥机内50h得来，根据《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776-2005）热老化实验可知：实验数据是大小为130×40×6.5mm的硅酮密封胶样本置于90℃鼓风机干燥机内21h得来。 本项目丁基胶用量为6t/a，双组分硅酮胶用量为32t/a，则项目有机废气VOCs产生量为0.553t/a，年工作2400h（以年工作300天，每天工作8小时计），产生速率为0.23kg/h。 项目拟通过在两条中空生产线的密封、涂胶工序上各设立1个集气罩收集废气，统一经一套两级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放。本项目拟设置一台4000m3/h的风机，项目年工作300天，日工作8小时；根据《主要污染总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3，集气罩收集效率约30%，两级活性炭吸附处理效率按51%计算，则收集到的有组织VOCs量为0.165t/a，收集处理后的排放量为0.084t/a，排放浓度约为8.75mg/m3，排放速率为0.035kg/h，未经收集的VOCs无组织排放量为0.388t/a，排放速率为0.161kg/h。 表4-1 项目营运期有组织废气产生情况及排放 产污环节; 污染物种类; 排气筒编号; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 收集效率%; 去除效率%; 收集量; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 风量m3/h; 标准值mg/m3. 密封、涂胶工序产生的有机废气; VOCs; DA001; 0.553; 0.23; 30; 51; 0.165; 0.084; 0.035; 8.75; 4000; 80. 表4-2 项目营运期无组织废气产生情况 产污环节; 污染物种类; 产生量t/a; 产生速率kg/h. 铝条铝材切割产生的颗粒物; 颗粒物; 0.1; 0.041. 密封、涂胶工序产生的有机废气; VOCs; 0.388; 0.161. （1）排气筒设置情况 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排气筒设置要求：排气筒高度不得低于15m，本项目排气口设置情况如下： 表4-3 本项目有组织废气排放口设置情况 污染源类别; 产污环节; 排放口基本情况; 排放标准; 高度（m）; 内径（m）; 温度. 坐标; 类型; 污染物种类; 浓度限值（mg/m3）. 有组织DA001; 密封、涂胶工序产生的有机废气; 113.18088671,29.26047980; 一般排放口; VOCs; 120; 15; 0.5; 常温. 表4-4 治理设施情况一览表 产污环节; 污染物种类; 治理设施; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 密封、涂胶工序产生的有机废气; VOCs; 集气罩+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 4000m3/h; 30%; 51%; 可行. ## 1）本项目设置1个15m高排气筒。 ## 2）应按规范设置标识标牌。 3）在处理设施进口、出口设置废气监测采样口。 （2）处理措施可行性分析 参照《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022），要求“车间或生产设施排根据《玻璃工业大气污染物排放标准》气中非甲烷总初始排放速率>2kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。”对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)表3本体型胶粘剂VOC含量限量，项目所用丁基胶执行热塑类-其他行业的VOCs限量值≤50g/L，项目所用丁基胶计算得VOCs含量为1.95g/L；双组份硅酮胶执行有机硅类-其他行业的VOCs限量值≤100g/L，项目所用双组份硅酮胶VOCs含量为24.65g/L。项目使用的丁基密封胶和硅酮密封胶中的聚异丁烯、丁基橡胶含量均满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》中其他类限值要求，因此项目拟使用的活性炭吸附非甲烷总烃去除率51%，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）要求。 活性炭吸附装置吸附处理的工艺原理： 活性炭吸附法是利用活性炭的表面特性处理挥发性有机物。活性炭由于表面分子处于不平衡、不饱和状态，具有把与其接触的气体或液体溶质分子吸附到自己表面上，从而使自身残余力得到平衡的能力，这种在固体表面进行的物质浓缩现象称为吸附。工业上的吸附操作是将活性炭充装在固定床反应器内，使废气以一定的速度通过反应器，废气中所含的污染物就不断地向活性炭表面凝聚、富集，从气相中分离出来。活性炭是非极性的吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，能吸附绝大部分有机废气，即使对一些极性有机物和特大分子有机物，也表现出良好的吸附能力。因此活性炭吸附处理挥发性有机物技术被广泛应用于化工、医药、设备制造和印刷行业。活性炭吸附工艺较为简单，并且风阻低，因此其投资、运行成本较低。有机废气中所含污染物几乎全部较易富集在活性炭上，处理效率较高，尤其是含量最大的非甲烷总烃，不仅易吸附在活性炭表面，也易于再生，活性炭可重复使用，是一种应用最多的挥发性有机物控制技术。 （3）无组织废气防治措施可行性分析 玻璃磨边、钻孔工序采用湿法工艺，生产过程中产生的颗粒物较少，以无组织的形式排放；铝条、铝材切割工序产生的颗粒物粒径较大，易沉降，以无组织的形式排放；加强车间管理，定期洒水抑尘和清扫车间，减少无组织排放颗粒物对外环境影响，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 （4）排气筒高度、风机风量设置的可行性分析 本项目排气筒高度设置根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。”周围200m范围内最高建筑物高度为10m，厂房最高点位为10m，则本项目排气筒高度设置为15m，且经处理后污染物的排放浓度均低于该高度排气筒最高允许排放速率，故本项目排气筒（DA001）高度设置可行。 本项目排气筒管道内径约0.5m，可知管道截面积0.196m2，集气罩设计规格为：0.8m*1.5m，本项目设置2个集气罩，则集气罩面积约为2.4m2，按照《环境工程设计手册》(湖南科学技术出版社)，根据项目实际治理工程的情况以及结合本项目设备规模，集气罩距离产生源距离均为0.4m，根据挥发性有机废气集气罩收集的相关环保政策要求，控制风速在0.3m/s以上，则该管道需要风量3456m3/h，本项目风机风量设置应大于计算风量，则本项目设置风机风量为4000m3/h，因此设置风机风量合理。 （5）非正常排放大气环境影响分析 非正常工况是指在生产运行阶段的检修维护和工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的可控排污。结合项目实际情况，项目废气非正常排放重点考虑废气处理设施达不到设计去除效率时情况，作为非正常工况下的污染源强，详见下表： 表4-5 非正常排放情况一览表 类型; 污染物种类; 非正常情况; 非正常排放原因; 单次发生时间; 年发生频次/次. 排放浓度; 排放速率. 有机废气（DA001）; 有组织VOCs; 0.527mg/m3; 0.068kg/h; 两级活性炭吸附装置故障; 1; 1. 针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，要求企业：定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急措施，一旦出现非正常排放的情况，应及时采取措施，降低环境影响。 （6）大气环境影响评价结论 根据工程分析，采取措施后VOCs有组织排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1中排放标准；厂房外无组织VOCs执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1中排放标准；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。 ### 2废水污染源分析 （1）生产废水 本项目玻璃清洗用水，磨边、钻孔用水均为清水，不需要额外添加清洗剂及化学助剂，清洗用水的用水量为36.8t/a，废水产生量为147.2t/a；磨边、钻孔用水的用水量为15t/a，废水产生量为285t/a。产生的废水中仅含有少量的玻璃渣，经沉淀后，上清液全部回用，定期对絮凝沉淀池内玻璃渣清掏；清洗废水经絮凝沉淀池沉淀后回用于清洗工序，不外排；磨边、钻孔废水经絮凝沉淀池沉淀后回用于磨边、钻孔工序，不外排。 （2）生活污水 本项目劳动定员19人，年工作300天，不在厂内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），厂区提供住宿，不提供工作餐，农村居民生活用水定额中分散式供水的通用值计算，按90L/人·d计，项目职工人数为19人，则本项目生活用水量为513m³/a；污水产生系数取0.8，则生活污水量为1.37m³/d，410.4m³/a。典型生活污水水质为COD：200mg/L、BOD5：120mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：18mg/L、TP：2.5mg/L。采用定期清掏的方式，故本项目不设置排放口。 本项目营运期废水采用四格净化池处理后浇灌菜地和农田。 表4-6 生活污水产生及排放情况 类别; 生活污水. COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 200; 120; 150; 18. 产生量（t/a）; 0.082; 0.049; 0.061; 0.007. 治理设施; TW001：四格净化池. 处理工艺; 厌氧. 去除率（%）; 15%; 9%; 30%; 3%. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 410.4. 排放浓度（mg/L）; 168.12; 107.21; 102.34; 14.61. 排放量（t/a）; 0.069; 0.044; 0.042; 0.006. 排放口基本情况; 用于浇灌菜地和农田，不外排. 排放标准名称; /. 1）项目生产废水循环使用不外排的可行性分析 絮凝沉淀池，应用颗粒或絮体的重方沉淀作用去除水中悬浮物的一种传统水处理构筑物。广泛应用于给水及污水处理工艺流程中。有时作为原水水质较好的单独水处理构筑物，其出水水质即可满足设计要求，或作为污水的一级处理单独使用。池体平面为矩形，进出口分别设在池子的两端，进水孔后设有挡板，使水流均匀地分布在整个池宽的横断面；出口多采用溢流堰，以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体，池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀，依设计流速缓慢而稳定地流过。 根据工程分析可知，项目玻璃清洗设备总共有4台，清洗废水约为0.544m3/d(147.2m3/a)，项目玻璃清洗用水主要用于玻璃清洗工序；项目磨边、钻孔设备总共有3台，磨边、钻孔废水约为0.95m3/d(285m3/a)，磨边、钻孔废水主要产生于磨边、钻孔工序；生产废水收集后经絮凝沉淀处理后循环利用，由于其生产用水本身不添加清洗剂及化学助剂，对水质无要求，所以上清液回用于生产可行。 本项目有两个废水絮凝沉淀池，均为6m3，玻璃清洗的絮凝沉淀池有效容积为5m3（2.4*2.1*1.2），磨边、钻孔废水的絮凝沉淀池有效容积为5m3（2.4*2.1*1.2），两个絮凝沉淀池有效容积大于生产废水日产生量。综上，项目生产废水经沉淀池处理后循环用于生产可行。 2）四格净化池处理设施依托可行性分析 根据建设单位的介绍，岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司建设了两个四格净化池，溶积分为20m3和9m3，根据岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司的实际情况，其生活污水产生量为1.5t/d；本项目每日生活污水排放量为1.37m3/d，四格净化池的剩余能力为26.13m3，因此不会超过四格净化池的纳污能力。 综上所述，本项目依托岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司的四格净化池进行污水处理是可靠的。 3）生活污水作农肥使用可行性分析 生活污水农灌可以解决灌溉用水的需求，污水中含有丰富的养分和水分，可以为农作物提供必需的营养元素和水分，有效提高农田产量，可替代传统的自然水源和地下水资源，提高水资源利用效率；污水中的有机废料可以被农作物吸收利用，使废料得到充分利用，减少环境污染；生活污水农灌可以提供农田所需的养分，降低化肥的使用量，减少化肥对环境的负面影响。 综上所述，生活污水农灌在解决农田灌溉用水需求、减轻水资源压力和减少环境污染方面具有可行性。 ### 3声环境影响分析 3.1噪声源强分析 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在60~95dB（A）之间，生产设备均位于室内。各噪声源源强见下表4-7。 表4-7 本项目主要噪声源排放特征及防治措施一览表 序 号; 建筑物 名称; 声源名 称; 声功率级 /dB（A）; 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB（A）; 运行时 段; 建筑物插入损 失/ dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物 外距离. l; 生产车间; 钢化炉; 95; 合理 布置、基础减震、隔声处理，绿化带、围墙隔声，加强管理和设备的保养，防止异常噪; -20; 3; 1.5; 东; 28; 41.05; 8h; 15; 26.05; 1. 南; 45; 36.93; 21.93; 1. 西; 3; 70.45; 55.45; 1. 北; 20; 31.93; 16.93; 1. 2; 水刀机; 60; 95; -45; 1.5; 东; 13; 37.72; 22.72; 1. 南; 3; 50.45; 35.45; 1. 西; 94; 20.53; 5.53; 1. 北; 45; 26.93; 11.93; 1. 3; 磨边机1; 65; 82; -36; 1.5; 东; 26; 36.70; 21.7; 1. 南; 12; 43.41; 28.41; 1. 西; 82; 26.72; 11.72; 1. 北; 36; 33.87; 18.87; 1. 4; 磨边机2; 65; 64; -29; 1.5; 东; 44; 32.13; 17.13; 1. 南; 19; 39.42; 24.42; 1. 西; 64; 28.87; 13.87; 1. 北; 29; 35.75; 20.75; 1. 5; 磨边机3; 65; 64; -37; 1.5; 东; 44; 32.13; 17.13; 1. 南; 11; 44.17; 29.17; 1. 西; 64; 28.87; 13.87; 1. 北; 37; 33.63; 18.63; 1. 6; 清洗机1; 70; 51; -7; 1.5; 东; 57; 34.88; 19.88; 1. 南; 41; 37.74; 22.74; 1. 西; 51; 35.84; 20.84; 1. 北; 7; 53.09; 38.09; 1. 7; 清洗机2; 65; 60; -33; 1.5; 东; 48; 31.37; 16.37; 1. 南; 15; 41.47; 26.47; 1. 西; 60; 29.43; 14.43; 1. 北; 33; 34.62; 19.62; 1. 8; 折弯机1; 65; 60; -41; 1.5; 东; 48; 31.37; 16.37; 1. 南; 7; 48.09; 33.09; 1. 西; 60; 29.43; 14.43; 1. 北; 41; 32.74; 17.74; 1. 9; 切割机1; 70; 61; -18; 1.5; 东; 47; 36.55; 21.55; 1. 南; 30; 40.45; 25.45; 1. 西; 61; 34.29; 19.29; 1. 北; 18; 44.89; 29.89; 1. 10; 切割机2; 70; 58; -33; 1.5; 东; 50; 36.02; 21.02; 1. 南; 15; 46.47; 31.47; 1. 西; 58; 34.73; 19.73; 1. 北; 33; 39.62; 24.62; 1. 11; 折弯机2; 70; 58; -41; 1.5; 东; 50; 36.02; 21.02; 1. 南; 7; 53.09; 38.09; 1. 西; 58; 34.73; 19.73; 1. 北; 41; 37.74; 22.74; 1. 12; 切片机1; 70; 20; -33; 1.5; 东; 88; 31.93; 16.93; 1. 南; 15; 46.47; 31.47; 1. 西; 20; 43.97; 28.97; 1. 北; 33; 39.62; 24.62; 1. 13; 切片机2; 70; 20; -41; 1.5; 东; 88; 31.93; 16.93; 1. 南; 7; 53.09; 38.09; 1. 西; 20; 43.97; 28.97; 1. 北; 41; 37.74; 22.74; 1. 南; 7; 48.09; 33.09; 1. 西; 18; 39.89; 24.89; 1. 北; 41; 32.74; 17.74; 1. 14; 中空机1; 70; 28; -26; 1.5; 东; 80; 31.93; 16.93; 1. 南; 22; 43.15; 28.15; 1. 西; 28; 41.05; 26.05; 1. 北; 26; 41.70; 26.7; 1. 15; 中空机2; 70; 27; -29; 1.5; 东; 81; 31.83; 16.83; 1. 南; 19; 44.42; 29.42; 1. 西; 27; 41.37; 26.37; 1. 北; 29; 40.75; 25.75; 1. 16; 中空机3; 70; 34; -26; 1.5; 东; 74; 32.61; 17.61; 1. 南; 22; 43.15; 28.15; 1. 西; 34; 39.37; 24.37; 1. 北; 26; 41.70; 26.7; 1. 注：厂房西北角为中心（0,0,0）. 3.2噪声影响分析 （1）噪声预测模式及参数 本项目预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。按5.2-2式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式5.2-3计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按5.2-4式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按5.2-5式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式（5.2-6）： 户外声传播衰减包括几何发散（Adv）、大气吸收（Aam）、地面效应（Ag）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对项目厂房边界声环境的影响。 预测参数确定： ①几何发散衰减量Adiv： 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： ②遮挡物衰减量Abar： 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减，其最大衰减量可达20dB。 ③空气吸收衰减量Aatm： 式中： α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选址相应的大气吸收衰减系数。 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 ④地面衰减量Agr：本次评价忽略。 ⑤其它方面衰减量Amisc：本次评价忽略。 （2）预测结果 本项目昼间生产，经计算，工程建成后的厂界噪声值预测见下表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测位置; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值 （dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 95; -45; 1.2; 昼; 49.28; 昼60; 达标. 南厂界; -40; 45; 1.2; 昼; 49.47; 达标. 西厂界; -1; -12; 1.2; 昼; 56.52; 达标. 北厂界; 58; 1; 1.2; 昼; 47.8; 达标. 北侧33m处居民点; 153; 80; 1.2; 昼; 24.23; 达标. 注：厂房西北角为中心（0,0,0）. 由以上预测结果可知，正常工况下，厂区内各声源经所在的构筑物围护结构的屏蔽效应、距离衰减以及绿化带吸音隔音后，项目东、南、西、北侧厂界以及北侧居民点昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。本项目北侧33m处居民点昼间现状值为57dB，叠加贡献值24.23后，昼间叠加值为57dB，均满足均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3.3噪声污染防治措施 为了更好地降低噪声对周围环境的影响，加强噪声防治工作，建设单位应采取以下措施： ①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好； ②落实高噪声设备的减振、隔声措施，如玻璃钢化炉放置在隔音房内； ③生产车间全封闭处理，同时选用低噪声、低能耗、低排放并满足环境保护标准的生产、运输、泵送等设备，对一些因空气动力而产生的噪声，如风机等，要在气流进出口上加装消声器； ④加强员工培训，实施精细化生产，所有零部件及设备均需轻拿轻放，避免偶发噪声产生； ⑤高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套，加强厂区绿化，既能美化环境，也对噪声具有一定的吸纳作用。 经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。 #### 4固废的环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目劳动定员约为19人，每年工作日300天，按每人每天生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾年产生量约为2.85t/a。厂内设垃圾桶收集，暂存至厂区垃圾站后由当地环卫部门及时清运，统一处理。 （2）一般固废 本项目一般工业固体废物主要为玻璃边角废料、铝合金边角废料、不合格产品、一般性废包装材料、沉淀池沉渣、废胶桶（不含胶）。 玻璃边角废料：玻璃切割工序会产生一定量的边角废料，根据建设方提供资料，生产过程中玻璃边角废料产生量约占原材料的3%，则本项目玻璃边角废料年产生量约为120t/a，玻璃边角废料统一收集后外售给玻璃生产厂家作生产原料处理。 铝合金废料：铝条切割工序、铝合金玻璃门组装工序会产生一定量的铝合金废料，根据建设方提供资料，生产过程中铝条边角废料产生量约占原材料的0.5%，则本项目铝条边角废料年产生量约为0.095t/a，铝条边角废料统一收集后交由物资回收部门回收处理。 不合格产品：生产出的产品需要通过工人进行质量检验，通过检验会有少量不合格的产品产生，根据建设单位提供的资料，不合格产品年产生量约为72t/a，不合格的产品统一收集后外售给玻璃生产厂家作生产原料。 一般性废包装材料：根据建设单位提供的资料，废包装材料的产生量约0.02t/a，集中收集至一般固废暂存间后交由物资回收部门回收处理。 沉淀池沉渣：项目打磨、打孔、清洗废水、经沉淀池沉淀后清水循环使用，沉淀池沉淀渣产生量约为0.5t/a，沉淀池定期清掏干化后外售给玻璃原厂家回收做生产原料。 废胶桶（不含胶）：本项目使用的胶内层均采用塑料袋装，因此胶不会与桶直接接触，均在塑料袋中，则废胶桶（不含胶）空桶直接做一般固废处理，本项目丁基胶、硅酮胶等使用将产生一定量的废胶桶，丁基胶年用量120桶，硅酮胶年用量120桶，则废胶桶产生量约为240个/年，空桶重约1kg/个，则废硅酮胶桶（不含胶）产生量约为0.24t/a；集中收集后交由原厂家回收处理。 （3）危险废物 废胶：本项目废胶（丁基胶、硅酮胶）产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）废丁基胶、硅酮胶属于“HW13有机树脂类废物（900-014-13）废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）”，集中收集至危废暂存间后交由有危废处理资质的单位处理。 粘胶废包装袋：本项目使用的胶内层均采用塑料袋装，因此胶不会与桶直接接触，根据建设单位提供的资料，产生的粘胶废包装袋约0.1t，根据《国家危险废物名录》（2021版）粘胶废包装袋属于“HW49其他废物（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集至危废暂存间后交由有危废处理资质的单位处理。 废活性炭：本项目活性炭吸附装置维护过程中将产生废活性炭，根据本项目废气处置情况，本环评建议活性炭约3个月更换一次，以保证设备的处理效率达标，根据《国家危险废物名录》（2021版）废活性炭属于“HW49其他废物（900-039-49）”，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》按每千克活性炭吸附有机废气0.25kg保守估算，本项目活性炭吸附系统吸附有机废气量约0.081t/a，因此本项目废活性炭需求量约为0.324t/a，活性炭装填量约为0.1t/a，废活性炭产生量约为0.481t/a，集中收集暂存危废暂存间，交由有危废处理资质单位统一处理。 废机油：项目的设备在维修、保养润滑过程中会产生废机油，根据建设方提供资料，本项目废机油产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危废（危险废物HW08）900-249-08，废机油收集至危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位统一处理。 项目固体废物的产生及处理处置情况见下表： 表4-9 项目固废产排情况一览表 序号; 固废名称; 废物类型; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 特性; 形态; 处理处置方式. 1; 铝合金边角料; 一般固废; /; 304-001-10; 0.095; /; 固态; 分类收集交由物资回收部门处理. 2; 一般性废包装材料; /; 304-001-06; 0.02; /; 固态. 3; 玻璃边角废料; /; 304-001-08; 120; /; 固态; 收集后外售给玻璃厂家做生产原料处理. 4; 不合格产品; /; 304-001-08; 72; /; 固态. 5; 沉淀池沉渣; /; 304-001-08; 0.5; /; 固态. 6; 废胶桶（不含胶）; /; 304-001-07; 0.24; /; 固态; 集中收集后交由原厂家回收处理. 7; 废胶; 危险废物; HW13; 900-014-13; 0.5; T; 液态; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置. 8; 粘胶废包装袋; HW49; 900-041-49; 0.1; T/In; 固态. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.481; T/In; 固态. 10; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.01; T/I; 液态. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 2.85; /; 固态; 环卫部门清运处理. （4）固体废弃物环境影响分析 1）生活垃圾污染防治措施 生活垃圾用垃圾桶集中收集，委托环卫部门定期清运处理。 2）一般工业固废贮存处置要求 本项目设置40㎡一般固废暂存间，位于厂房内东侧，一般固体废物的厂内贮存措施需要严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求中的有关标准，本项目设置一般固体废物的临时贮存区，需要做到以下几点： ①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求； ②禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域； ③贮存区的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，可设置于厂房内或放置于独立房间，作防扬散处置； ④一般工业固体废物贮存区禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存区使用单位，应建立检查维护制度； ⑥贮存区使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅； ⑦贮存区的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设置耐渗漏的地面，且表面无裂隙； ⑧不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。 ⑨在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品。 3）危险废物 本项目设置20㎡危废暂存间，位于厂房内东侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须设置专用的危废收集容器，产生的危废随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐材料建造；危险废物存放间场地防渗处理。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 5地下水及土壤环境 本项目位于岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司已建的标准化厂房，地面均已做防渗处理。排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉第一类水污染物、难降解有机物、重金属及其化合物、有毒有害大气污染物、二噁英、苯并芘、氯气及氰化物，不会通过大气沉降对周边土壤及地下水产生污染；污水成分简单经四格净化池处理后用于浇灌菜地和农田，危废暂存间做好地面防腐、防渗措施后，不会对土壤和地下水环境产生影响。 6生态影响分析 本项目位于岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司已建的标准化厂房内，本次建设在厂区内，不额外新增占地，不会改变厂区内的生态环境与所在地整体生态景观，最大程度的降低了本项目建设、运营产生的生态影响。 7环境风险分析 项目在营运过程中，由于自然或人为因素出现的造成突发性和非突发性事故。 风险分析及评价的目的就是分析潜在事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，将综合风险降到尽可能低的水平，并有针对性地提出相应的事故应急措施，从而尽可能地减少事故造成的损失。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（胶类检测报告）等基础资料。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列出的物质，本项目风险主要来源于原辅料和危险废物，主要分布于仓库和危险废物暂存间，项目主要风险为危险物质贮存的泄漏事故。 本项目主要原料存储量及临界量详见表4-10。 表4-10 评价工作等级划分 序号; 功能单元; 风险物质; 最大储存量q（t）; 临界量*Q（t）; q/Q; 是否重大危险源. 1; 仓库; 丁基胶; 4; 100; 0.04; 否. 2; 硅酮胶; 12t; 100; 0.12. 3; 危废间; 废胶; 0.5; 50; 0.01. 4; 粘胶废包装袋; 0.1; 50; 0.002. 5; 废活性炭; 0.481; 50; 0.0103. 6; 废机油; 0.01; 2500; 0.000004. 总计（∑qn/Qn）; 0.182304. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B表中有毒和爆炸物质名称及临界量识别，本建设项目涉及风险物质Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不存在重大危险源。 （3）评价等级 根据项目风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级划分见表4-11，环境风险按评价等级仅需简单分析。 表4-11评价工作等级划分 环境风险潜势; IVIV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （4）环境风险简单分析内容 建设项目环境风险简单分析内容见表4-12。 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产8万m2钢化玻璃、10万m2中空玻璃、2400张铝合金玻璃门建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 岳阳市岳阳县新开镇胜天村（颜氏燃烧器）厂房1幢101. 地理坐标; 经度; 113°10′51.12″; 纬度; 29°15′38.60″. 主要危险物质分布; 风险物质分布于危险废物暂存间和仓库. 环境影响途径及危害后果; 本项目环境风险主要为 - 危险废物泄漏，污染空气、造成地表水、地下水环境污染； - 仓库胶类原辅料泄漏，污染空气、造成地表水、地下水环境污染； （3）废气处置装置故障导致废气事故排放； （4）当项目厂区内部发生火灾事故时，可能产生的大量CO、烟尘等，对大气环境产生不良影响，同时灭火过程中产生的消防废水未截留在厂区内，可能会随着地面径流进入雨水管网，直接进入外部水体环境中，污染地表水环境。. 风险防范措施要求; （1）危险废物 ①地面防渗、防漏；设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；配备完整的灭火装置；②危险废物以密封胶桶储存，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，收集，暂存在危废暂存区内，暂存间做好“三防”措施；③危险化学品发生泄漏时及时收集并转移到空置的容器内；或及时用抹布或专用醮布进行擦洗，并开启通风系统。泄漏事故风险防范措施。 （2）仓库胶类原辅料 ①地面防渗、防漏；设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；配备完整的灭火装置；②仓库做好“三防”措施；③危险化学品发生泄漏时及时收集并转移到空置的容器内；或及时用抹布或专用醮布进行擦洗，并开启通风系统。泄漏事故风险防范措施。 （3）废气事故 ①废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话；②废气处理设备定期检查，以保证废气的处理效果符合排放标准；③管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查；④生产车间空气中有害物质的允许浓度按《工业设计卫生制度》执行，由区职业健康监护所每年对全厂尘、毒、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监测牌上登记公布，并建立台账。 （4）厂区火灾 ①完善安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，操作人员必须培训上岗，以避免事故的发生；②项目必须配备相应的消防设施、设备和灭火剂，并定期检查灭火器等设施设备是否完好，配备经过培训的兼职消防人员。各类作业人员按规定配备必要的劳动防护用具。. 填表说明：本项目成品区域、原料区域有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小的范围内，本项目的风险水平是可以接受的。. 8电磁辐射 本项目不涉及。 9环境管理 （1）加强对管理人员的教育 要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 （2）加强生产全过程的环境管理 建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量：减少从原材料选择到产品品终处置的全生命周期的不利影响尽量采用本行业先进的生产工艺、生产设备，严格杜绝废水的排放。 （3）加强污染物处置装置的管理 项目建成投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试：确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产：对各环保处理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。 ## （4）排污许可证管理 ## 本项目应严格按照国家排污许可证制度的要求依法申领排污许可证，按证排污。根据《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-65玻璃制造特种玻璃制造3042”和“二十八、金属制品业33-80结构性金属制品制造331”，因此实行简化管理。 10环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目自行监测管理要求，本项目排气口设置情况如下： 表4-13 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织 排放废气; DA001; VOCs; 1次/年; 执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1中排放标准. 无组织排放废气; 厂房外; VOCs; 1次/年; 执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1中排放标准. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准. 颗粒物. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 昼间1次/季; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 11环保投资一览表 表4-14 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施设备; 环保投资（万元）; 备注. 废气; 密封、涂胶工序; 2个集气罩+二级活性炭+15m排气筒; 10; /. 废水; 生产废水; 1个絮凝沉淀池（6m³）; 4; 另一个沉淀池依托现有工程. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声，钢化炉放置在隔音房内; 8; /. 固废; 危险废物暂存间; 危险废物暂存间; 5; /. 风险防范措施; /; 一般固废暂存间和危废暂存间采取重点防渗，其他区域采取一般地面硬化。制定突发环境事件应急措施。; 9; /. 总计; 36; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 密封、涂胶工序（DA001）有组织排放 | VOCs | 2个集气罩+二级活性炭+15m排气筒 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1中排放标准 |
|  | 密封、涂胶工序无组织排放 | VOCs | 加强废气收集效率，减少无组织排放 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） |
|  | 铝条、铝材切割工序无组织排放 | 颗粒物 | 车间定期清扫，洒水降尘，减少无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准 |
|  | 磨边工序无组织排放 |  |  |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 经絮凝沉淀池处理后回用 | 回用于生产 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS、TP、BOD5 | 经四格净化池处理后用于浇灌菜地和农田 | / |
| 声环境 | / | 机械设备噪声 | 采取隔音房、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的危险废物主要为：废活性炭、废胶、粘胶废包装袋、废机油；一般固体废物为：生活垃圾、不合格产品、铝合金边角料、一般性废包装材料、玻璃边角废料、沉淀池沉渣、废胶桶（不含胶）。一般固体废物中的生活垃圾交由环卫部门处置；不合格品、玻璃边角废料、沉淀池沉渣外售给玻璃厂家作生产原料处理；危险废物按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求暂存，委托有资质的单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目在标准化厂房内建设，加强营运期的环境管理，防止污染土壤及地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 生产车间地面进行硬化处理，加强对环保设施的日常维护和检查；根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划、配置相应的应急处理手段及设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）严格按环保“三同时”要求，环保设施需与主体工程同时设计、同时施工及同时投入使用。 2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-65玻璃制造特种玻璃制造3042”和“二十八、金属制品业33-80结构性金属制品制造331”，因此实行简化管理，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可简化管理相关手续。 3）在试生产后三个月内进行自主验收。 4）在正式运行后，自觉开展自行监测等工作。 5）需按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合当前国家产业政策，选址可行；污染物处理工艺合理，在充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，对周围环境产生的不利影响较小。本评价认为，从环保角度来讲，该项目是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.472t/a | / | 0.472t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.069t/a | / | 0.069t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.044t/a | / | 0.044t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | 72t/a | / | 72t/a | / |
|  | 铝合金边角料 | / | / | / | 0.095t/a | / | 0.095t/a | / |
|  | 玻璃边角废料 | / | / | / | 120t/a | / | 120t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废胶桶（不含胶） | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | / |
| 危险废物 | 废胶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 粘胶废包装袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.481t/a | / | 0.481t/a | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①